- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：泰田集团股份有限公司年产1万台高端磁悬浮空压机、2万台高端节能压缩机整机、3万台高端压缩机主机、2万台智能传感器定扭工具高端制造项目

建设单位（盖章）：   泰田集团股份有限公司

编制日期：           二〇二二年十二月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	48

四、主要环境影响和保护措施	55

五、环境保护措施监督检查清单	90

六、结论	92

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 建设项目周边敏感点及保护目标图

附图4 台州市“三线一单”图集

附图5 项目所在地生态保护红线分布图

附图6 项目所在地水环境功能区划图

附图7 项目所在地大气环境功能区划图

附图8 项目所在地声环境功能区划图

附件：

附件1 立项文件

附件2 营业执照

附件3 不动产权证

附件4 环评批复 台环建（椒）[2017]26号

附件5 验收意见

附件6 相关原辅料MSDS

附件7 排污许可证

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泰田集团股份有限公司年产1万台高端磁悬浮空压机、2万台高端节能压缩机整机、3万台高端压缩机主机、2万台智能传感器定扭工具高端制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-331002-04-01-781126 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴越飞 | 联系方式 | 13968603979 |
| 建设地点 | 台州市椒江区海门街道太和二路以北、G228国道以西JHM061-0204地块 |  |  |
| 地理坐标 | （ 121 度 47 分 65.187 秒， 28 度 66 分 42.890 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3442气体压缩机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34——69、泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 椒江区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-331002-04-01-781126 |
| 总投资（万元） | 38878.5 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 0.5% | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | þ否 □是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 51838 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《台州市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 （1）生态保护红线 根据“台州市区生态保护红线分布图”，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及《台州市区生态保护红线划定技术报告》和《台州市“三线一单”生态环境分区管控方案》等相关文件划定当地生态保护红线，满足区域生态保护红线的管控要求。 （2）环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》GB3096-2008）3标准。 根据区域环境质量现状和项目环境影响评价，各项环境质量均能达到相应的环境质量目标要求。根据项目主要环境影响和环保措施分析，若依照要求落实各项污染防治措施，本项目废气、废水、噪声等均能做到达标排放，各类固废均能得到妥善规范处理；污染防治措施和环境风险符合环境质量管控要求；同时随着区域环境整治的不断推进，可以保持或持续改善环境质量。 本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以维持现有水平，符合区域环境质量底线目标，不会触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目用水来自工业区供水管网，在现有用地实施建设和生产。建成运行后通过内部管理、原辅材料的选用和管理、废物回收利用等多方面采取合理可行的“节能、降耗”措施，生产过程中原料、水、电等资源消耗较少，不会突破区域的能源、水、土地等资源消耗利用上线，符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于台州市椒江区海门街道太和二路以北、G228国道以西JHM061-0204地块，根据《台州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目建设地属于台州市椒江区中心城区产业集聚重点管控单元（ZH33100220061），属于重点管控单元8，环境管控单元准入清单及符合性分析如下表1-1。 由符合性分析可知，本项目符合台州市椒江区中心城区产业集聚重点管控单元（ZH33100220061）生态环境准入清单要求，满足《台州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 表1-1 生态环境准入清单符合性分析表 “三线一单”生态环境准入清单要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目。进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目从事气体压缩机械制造，属二类工业项目。 厂区边界离最近敏感点（文昌小学）67m，通过合理规划，在敏感点和工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带，符合合理规划居住区与工业功能区要求。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目实施后，严格实施污染物总量控制度。本项目为二类工业项目，污染物排放水平达到同行业国内先进水平。 厂区实现雨污分流，各类废水分质分流，废水经厂内污水处理站预处理达标后纳入市政污水管网。工业废气（包括VOCs）经收集并配套处理设施严格处理后达标排放，并加强无组织排放管控，挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值。本项目危险废物委托有资质单位处置，严格落实土壤、地下水防治要求，采取源头控制、分区防渗、定期监测等措施。在运营过程中将强化污染治理设施运行维护管理。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的、储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 企业建设投产后，应做好突发环境事件的预防工作，衔接好厂区应急预案，并定期进行突发环境事件应急演练，本项目实施过程中提高环境风险防控意识，加强环境风险防范设施设备建设和正常运行监管。; 符合. 资源开发效率要求; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 本项目严格控制电、水使用不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不会给该地区造成资源负担。 本项目实施过程中加强节水、节电管理。; 符合. 2、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 表1-2 与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 分类; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 涂装行业总体要求; 源头控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV光氧）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; 本项目水性涂料(环境友好型涂料）使用比例为71.7%，其VOCs含量约为52.9g/L；其余使用溶剂型涂料，其VOCs含量约为344.6g/L。; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 本项目水性涂料使用比例为71.7%。; 符合. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 本项目采用静电喷涂工艺; 符合. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 本项目所有涂料采取密闭桶装和密闭存放，符合相关规定; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目调配作业在密闭调漆间内完成; 符合. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 本项目溶剂型涂料转运采用密闭容器封存; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 本项目涂装、烘干、晾干作业均在密闭房间内进行; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 本项目无浸涂、辊涂、淋涂等作业; 符合. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 本项目设有密闭回收物料系统; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 本项目无除旧漆; 符合. 废气收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 本项目严格执行废气分类收集、处理; 符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 本项目均进行收集; 符合. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 本项目涂装车间整体密闭，保持微负压，废气收集效率为95%; 符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 本项目VOCs收集与输送满足规定要求; 符合. 废气处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 本项目溶剂型涂料喷涂采用湿式水帘除漆雾，后段治理采用干式过滤器+活性炭吸附+脱附催化燃烧组合工艺; 符合. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目溶剂型涂装生产采用晾干工艺，废气处理设施净化效率不低于90%; 符合. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目使用溶剂型涂料的涂装、晾干废气处理总净化效率大于75%。; 符合. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 企业按要求安装采样固定位装置，VOCs排放稳定达标。; 符合. 监督管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 企业按要求完善各项环保管理制度; 符合. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 企业按要求完善各项环保管理制度; 符合. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 企业按要求完善各项环保管理制度; 符合. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案; 企业按要求建立非正常工况申报管理制度，并及时报告、备案; 符合. 注：加“★”的条目为可选整治条目，由当地生态环境主管部门根据当地情况明确整治要求；整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 3、《台州市挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 表1-3 与《台州市挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 总体要求; 1; 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放; 本项目喷漆工序在独立的喷房中进行，调漆、晾干均在密闭性相对较高的车间进行; 符合. 2; 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化处理率不低于90%，其他行业总净化处理率原则上不低于75%; 本项目溶剂型涂料涂装废气采用“水帘+干式过滤器+活性炭吸附+热脱附+催化燃烧”处理，VOCs总净化处理效率可达到90%; 符合. 3; 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染; 本项目喷漆废水中的漆渣人工定期进行清理，清理后的废水经密闭管道输送至厂区污水处理设施处理; 符合. 4; - 凡采用焚烧(含热氧化)、吸附、等离子、光催化氧化等方式处理的必须建设中控系统。 - 凡采用焚烧(含热氧化)方式处理的必须对焚烧温度实施在线监控，温度记录至少保存3年，未与环保部门联网的应每月报送温度曲线数据; 项目实施后按要求执行; 符合. 5; 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据; 项目实施后按要求执行; 符合. 6; 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，台账至少保存3年; 项目实施后按要求执行; 符合. 表面涂装行业; 1; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上; 本项目环境友好型涂料(水性涂料）使用比例为71.7%; 符合. 2; 推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，推广汽车行业先进涂装工艺技术的使用，优化喷漆工艺与设备，小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排放量控制在35克/平方米以下; 本项目采用静电喷涂工艺; 符合. 3; 喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业; 本项目喷漆工序在独立密闭的喷房中进行，调漆、烘干、晾干均在密闭性相对较高的车间进行，并配备有机废气收集和处理系统，无露天和敞开式喷涂作业; 符合. 4; 烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理; 本项目溶剂型涂料喷涂晾干废气收集后采用催化燃烧方式处理；水性涂料烘干废气采用“水帘除漆雾+两级水喷淋”处理; 符合. 5; 喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩+焚烧方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘+多级过滤除湿联合装置。规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用低温等离子技术、活性炭吸附等方式净化后达标排放; 本项目溶剂型涂料喷漆废气采用“水帘除漆雾+干式过滤器+活性炭吸附+脱附后催化燃烧”处理；水性漆喷漆废气采用“水帘除漆雾+两级水喷淋”处理; 符合. 6; 使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施，有机废气总净化率达到90%以上; 溶剂型涂料喷漆、晾干、调漆废气配套催化燃烧高效净化处理，总净化率可达90%; 符合. 7; 规范液体有机化学品储存。沸点低于45℃的甲类液体应采用压力储罐储存，沸点高于45℃的易挥发介质如选用固定顶储罐储存时，须设置储罐控温和罐顶废气回收或预处理设施，原料、中间产品、成品储罐的气相空间宜设置氮气保护系统，原则上呼吸排放废气须收集、处理后达标排放; 本项目不涉及; 符合. 4、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 表1-4 与浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案符合性分析 主要任务及对应类别; 相关要求; 本项目情况; 是否符合. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代; 全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求; 本项目属于通用设备制造行业，低VOCs涂料用量达71.7%，满足行业整体替代比例达到70%以上要求。; 符合. 5、《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》符合性分析 表1-5 与《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》符合性分析 分类; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 政策法规; 生产合法性; 1; 严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度; 本次报批环评手续，项目建成后需落实“三同时”验收制度; 符合. 2; 依法办理排污许可证，依法进行排污许可证登记，依法、及时、足额缴纳环境税; 企业按要求实施; 符合. 工艺装备/ 生产现场; 工艺装备水平; 3; 淘汰产业结构调整指导目录中明确的落后工艺与设备; 企业不使用产业结构调整指导目录中明确的落后工艺与设备; 符合. 4; 鼓励使用先进的或环保的表面处理工艺技术和新设备，减少酸、碱等原料用量; 本项目使用先进的或环保的表面处理工艺技术和新设备; 符合. 5; 鼓励酸洗设备采用自动化、封闭性较强的设计; 本项目清洗设备采用自动化、封闭性较强的设计; 符合. 清洁生产; 6; 酸洗磷化鼓励采取多级回收、逆流漂洗等节水型清洗工艺; 本项目不涉及酸洗磷化; 符合. 7; 禁止采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺; 本项目清洗线不采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺; 符合. 8; 鼓励采取工业污水回用、多级回收、逆流漂洗等节水型清洁生产工艺; 本项目采用污水回用工艺; 符合. 9; 完成强制性清洁生产审核; 项目建成后完成强制性清洁生产审核; 符合. 生产现场; 10; 生产现场环境清洁、整洁、管理有序；危险品有明显标识; 项目建成后按要求执行加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象; 符合. 11; 生产过程中无跑冒滴漏现象; 车间优化布局，严格落实防腐、防渗、防混措施; 符合. 12; 车间应优化布局，严格落实防腐、防渗、防混措施; 车间内实施干湿区分离，湿区地面敷设网格板，湿件作业在湿区进行，湿区废水/液单独收集; 符合. 13; 车间实施干湿区分离，湿区地面应敷设网格板，湿件加工作业必须在湿区进行; 建筑物和构筑物进出水管采取防腐蚀、防沉降、防折断措施; 符合. 14; 建筑物和构筑物进出水管应有防腐蚀、防沉降、防折断措施; 本项目不涉及酸洗; 符合. 15; 酸洗槽必须设置在地面上，新建、搬迁、整体改造企业须执行酸洗槽架空改造; 本项目不涉及酸洗; 符合. 16; 酸洗等处理槽须采取有效的防腐防渗措施; 废水管线采取明管套明沟（渠）或架空敷设，废水管道（沟、渠）满足防腐、防渗漏要求；废水收集池附近设立观测井; 符合. 17; 废水管线采取明管套明沟（渠）或架空敷设，废水管道（沟、渠）应满足防腐、防渗漏要求；废水收集池附近设立观测井; 废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标示; 符合. 18; 废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标示; 项目建成后按要求执行加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象; 符合. 污染治理; 废水处理; 19; 雨污分流、清污分流、污水分质分流，建有与生产能力配套的废水处理设施; 雨污分流、清污分流、污水分质分流，建有与生产能力配套的废水处理设施; 符合. 20; 含第一类污染物的废水须单独处理达标后方可并入其他废水处理; 本项目废水不含第一类污染物; 符合. 21; 污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计; 污水处理设施排放口及污水回用管道安装流量计; 符合. 22; 设置标准化、规范化排污口; 设置标准化、规范化排污口; 符合. 23; 污水处理设施运行正常，实现稳定达标排放; 污水处理设施运行正常，实现稳定达标排放; 符合. 废气处理; 24; 酸雾工段有专门的收集系统和处理设施，设施运行正常，实现稳定达标排放; 本项目不涉及; 符合. 25; 废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行; 废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行; 符合. 26; 锅炉按照要求进行清洁化改造，污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求; 本项目不设锅炉; 符合. 固废处理; 27; 危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）要求。危险废物贮存场所必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）中的规定设置警告标志，危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)技术要求; 企业危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。危险废物贮存场所按照《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）中的规定设置警告标志，危险废物运输符合《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)技术要求; 符合. 28; 建立危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况; 项目建成后建立危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况; 符合. 29; 进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料; 项目执行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料; 符合. 30; 危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移联单制度; 危险固废交由有资质单位处理，严格实行转移联单制; 符合. 环境监管水平; 环境应急管理; 31; 切实落实雨、污排放口设置应急阀门; 项目建成后按要求执行; 符合. 32; 建有规模合适的事故应急池，应急事故水池的容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入; 项目拟设一座事故应急池; 符合. 33; 制定环境污染事故应急预案，具备可操作性并及时更新完善; 项目建成后按要求执行; 符合. 34; 配备相应的应急物资与设备; 项目建成后按要求执行; 符合. 35; 定期进行环境事故应急演练; 项目建成后按要求执行; 符合. 环境监测; 36; 制定监测计划并开展排污口、雨水排放口及周边环境的监督性监测; 项目建成后按要求执行; 符合. 内部管理档案; 37; 配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理; 项目建成后按要求执行; 符合. 38; 建立完善环保组织体系、健全环保规章制度; 加强管理，健全环保规章制度，设置专门的内部环保机构，明确责任; 符合. 39; 完善相关台帐制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；污染物监测台帐规范完备；制定危险废物管理计划，如实记录危险废物的产生、贮存及处置情况; 加强管理，完善档案、台账。危险固废交由有资质单位处理，实行转移联单制; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目环评类别判定 本项目主要生产压缩机整机（即高端磁悬浮空压机及高端节能压缩机整机）、压缩机主机及定扭工具，采用机加工、抛丸、喷漆、喷塑等工艺，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019 年修订）及其注释中规定C3442气体压缩机械制造——指对气体进行压缩，使其压力提高到340kPa以上的压缩机械的制造。本项目年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 表2-1 本项目环评级别判定表 项目类别环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十一、通用设备制造业 34. 69; 锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造342；物料搬运设备制造343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造346；文化、办公用机械制造347；通用零部件制造348；其他通用设备制造业349; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 2、项目工程组成 本项目工程组成情况见表2-2。 表2-2 建设项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 机加工车间; 位于综合厂房一楼，设置加工中心、机床、铣床和数控中心等设备；. 工装车间; 位于综合厂房一楼东南侧，设置电子穿孔设备、线切割设备、普车等设备；. 喷漆车间; 油性漆涂装线位于综合厂房一楼北侧，设置4个喷台和2条喷漆流水线； 水性漆涂装线位于综合厂房三楼东北侧，设置2个喷台和1条喷漆流水线；. 抛丸区; 位于综合厂房一楼北侧，设置5台抛丸机；. 退火区; 位于综合厂房一楼北侧，设置2台全纤维台车炉；. 清洗区; 零部件清洗位于综合厂房三楼东南侧，设置一条零部件清洗线； 主机清洗位于综合厂房三楼东北侧水性漆喷漆车间区，设置一条主机清洗线；. 钣金制作区; 位于综合厂房二楼东南侧，设置激光切割机、数控折弯机、焊机等设备；. 喷塑区; 位于综合厂房二楼东南侧，设置一条清洗喷塑固化一体的流水线；. 检测区; 整机检测区位于综合厂房二楼北侧，设置20台精密测量设备； 主机性能测试房位于综合厂房三楼北侧，设置25台性能检测设备；. 组装车间; 整机安装位于综合厂房二楼东侧，主机组装位于综合厂房三楼东侧，设置安装流水线、压机、板链加热线等设备；. 辅助工程; 车间办公区; 位于综合厂房一楼、二楼中部；. 行政办公区; 位于办公楼三~九楼；. 食堂; 位于办公楼二楼；. 公用工程; 供水; 生产、生活及消防供水由当地供水管网提供；. 排水; 雨污分流，雨水收集后纳入区域雨水管网；本项目产生的生产废水经厂区污水处理站预处理达标后与经化粪池、隔油池预处理后的生活污水一起纳入市政污水管网；. 供电; 由当地电网供电；. 环保工程; 废气治理措施; 油性漆涂装废气：油漆喷漆废气经水帘喷漆台收集后与油性调漆、晾干废气一并经“干式过滤器+活性炭吸附+热脱附+催化燃烧”处理后通过不低于15m排气筒(DA001)高空排放；水性漆涂装废气：水性喷漆废气经水帘除漆雾后与水性调漆、烘干废气一并通过“两级水喷淋”处理后通过不低于15m排气筒(DA002)高空排放；抛丸粉尘：密闭收集后经布袋除尘处理后通过不低于15m排气筒(DA003)高空排放；喷塑粉尘：由设备自带风机收集经袋式除尘装置处理后通过不低于15m排气筒(DA004)高空排放；固化废气：经集气罩收集后通过不低于15m排气筒(DA005)高空排放；切割粉尘：经自带收集装置收集后通过设备自带袋式除尘装置处理后通过不低于15m排气筒(DA006)高空排放；焊接烟尘：经集气罩收集后通过焊接烟尘净化器处理后通过不低于15m排气筒(DA007)高空排放；天然气燃烧废气：收集后经不低于15m高排气筒（DA008）高空排放；食堂油烟废气：经油烟净化器处理后通过不低于15m排气筒（DA009）高空排放；清洗废气：加强清洗区的通风换气，保证6次/h的换气频率；热处理废气：加强退火区的通风换气，保证6次/h 的换气频率；. 废水治理措施; 生产废水经配套污水处理设施处理，生活污水经化粪池、隔油池预处理达纳管标准后一并纳入市政污水管网，经台州市水处理发展有限公司处理达标后排放。. 噪声治理措施; 对各类生产设备等高噪声设备采取隔声降噪、减振措施。. 固废治理措施; 一般固废暂存于综合厂房一楼北侧一般固废暂存区； 危险废物暂存于综合厂房四楼北侧危废仓库。. 储运; 储存; 仓库设置于综合厂房一~四楼；. 运输; 采用车辆运输；. 依托工程; 台州市水处理发展有限公司; 台州市水处理发展有限公司二期工程于2006年12月通过原省环保局审批，2007年底开始施工，2010年8月投入试运营，工程设计规模为10万m3/d污水处理工程（含有20%~25%的化工区工业废水）和5万m3/d中水回用工程。台州市水处理发展有限公司污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。. 3、主要产品方案 本项目产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量 （万台/a）; 组成; 备注. 1; 高端压缩机主机; 3; 由箱体、底座、螺杆、盖板和油封座等零部件组成；; 含油性喷漆及喷塑. 2; 高端节能压缩机整机; 2; 由压缩机主机、油封配件、标准件、进气阀、散热器、控制系统、油气分离器、连接管路、滤芯、钣金件等配件组成；; 两种产品生产工艺大致相近，故后续统一分析，含水性、油性喷漆及喷塑. 3; 高端磁悬浮空压机; 1. 4; 智能传感器定扭工具; 2; 由控制系统、壳体、铝电池、充电器、轴承、齿轮、标准件等配件组成；; 电镀及热处理工序委外处理. 4、项目主要设备清单 本项目主要设备清单见表2-4。 表2-4 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 设备型号; 数量 （台/套）; 生产单元. 1; 卧式加工中心; LW865、XW1075、LW1290、LW1814、TT1210、XW1310、TT850等; 185; 机加工车间. 2; 立式加工中心; VMC850、VDM1000、VMC1165、VMCL1380A等; 100. 3; 数控车床; HCL360、C400K、TCK50、C500K等; 150. 4; 强力铣床; W1290、W1814、W650等; 50. 5; 数控外圆磨床; M1632*1000、M1632*500、MKB20等; 50. 6; 数控磨床（螺杆）; W1814、W1250、MC300等; 50. 7; 磨齿机; /; 10. 8; 滚齿机; /; 20. 9; 弯管机; /; 1. 10; 全纤维台车炉; 工作室6200×1200×1200mm，电加热; 2; 退火区. 11; 抛丸机; XQ-2024-4、Q378、Q376; 5; 抛丸区. 12; 水性漆喷漆线; 水性漆为自动喷漆悬挂式链条线，每条线配置喷台2个、喷枪4个、烘道1个，天然气加热，另设置调漆间1间; 1; 喷漆车间. 13; 油性漆喷漆线; 油性漆为自动喷漆悬挂式链条线，每条线配置喷台2个、喷枪2个，另设置晾干间2间，调漆间1间; 2. 14; 零部件清洗线; 共设4个水槽，其中喷淋脱脂槽1个（1.5×1.0×0.8m），喷淋漂洗槽2个（1.5×1.2×0.8m），喷淋防锈槽1个（1.5×1.2×0.8m）; 1; 清洗区. 15; 主机清洗线; 共设4个水槽，其中喷淋脱脂槽2个（2.0×1.0×1.0m），喷淋漂洗槽2个（2.0×1.2×1.0m），喷淋防锈槽1个（2.0×1.2×1.0m）; 1. 16; 激光切割机; /; 8; 钣金制作区. 17; 数控折弯机; /; 8. 18; 数控冲床; /; 5. 19; 铆钉机; /; 1. 20; 焊机; /; 40. 21; 喷塑线; /; 1; 喷塑区. 22; 硅烷化流水线; 共设6个水槽，其中喷淋脱脂槽1个（2.0×2.0×1.0m），喷淋漂洗槽3个（2.0×2.0×1.0m），表面硅烷处理槽1个（2.0×2.0×1.0m），喷淋防锈槽1个（2.0×2.0×1.0m）; 1. 23; 精密测量设备; /; 20; 检测区. 24; 性能检测设备; /; 25. 25; 安装流水线; /; 30; 组装车间. 26; 压机; /; 15. 27; 板链加热线; /; 1. 28; 空压机; /; 4; 空压机房. 29; 电子穿孔; /; 2; 工装车间. 30; 线切割; /; 8. 31; 普车; /; 10. 32; 平面磨床; /; 4. 33; 内圆磨床; /; 3. 34; 锯床; /; 3. 35; 铣床; /; 6. 5、项目主要原辅料 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料及能源消耗汇总表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 箱体; 万个/a; 6; 用于 压缩机主机. 2; 公/母螺杆; 万套/a; 6. 4; 螺杆底座; 万个/a; 6. 5; 轴承; 万个/a; 114. 6; 轴套; 万个/a; 6. 7; 轴封; 万个/a; 6. 8; 油封座; 万个/a; 6. 9; 盖板; 万个/a; 18. 10; 法兰; 万个/a; 6. 11; 压盖; 万个/a; 24. 12; 齿轮; 万套/a; 6. 13; 油封配件; 万个/a; 60. 14; 标准件; 万个/a; 2000. 15; 进气阀; 万个/a; 3; 用于 高端节能压缩机整机 高端磁悬浮空压机. 16; 散热器; 万台/a; 3. 17; 控制系统; 万套/a; 3. 18; 油气分离器; 万台/a; 3. 19; 电机; 万台/a; 4. 20; 联轴器; 万套/a; 3. 21; 连接管路; 万套/a; 3. 22; 滤芯; 万套/a; 3. 23; 扳金件（铁板）; 万套/a; 3. 24; 智能定扭传感控制系统; 万套/a; 2; 用于 智能传感器定扭工具. 25; 定扭工具壳体; 万套/a; 2. 26; 铝电池; 万个/a; 4. 27; 充电器; 万个/a; 2.5. 28; 轴承; 万个/a; 4. 29; 齿轮; 万个/a; 6. 30; 标准件; 万个/a; 60. 31; 环氧树脂漆 （以下统称油性漆）; t/a; 4.62; 油性漆：稀释剂按约4:1配比后使用，具体成分见表2-7，20kg/桶. 32; 稀释剂; t/a; 1.16. 33; 水性丙烯酸树脂漆 （以下统称水性漆); t/a; 14.62; 水性漆：水按约8:1配比后使用，具体成分见表2-7，20kg/桶. 34; 塑粉; t/a; 10; 20kg/箱. 35; 焊丝; t/a; 62; 20kg/箱. 36; 磨削液; t/a; 40; 与水1:9稀释后使用，1t/桶. 37; 切削液; t/a; 60; 与水1:9稀释后使用，1t/桶. 38; 清洗剂 （脱脂剂）; t/a; 20; 与水1:3稀释后使用，200kg//桶，具体成分见表2-7. 39; 防锈剂; t/a; 15; 与水1:3稀释后使用，200kg//桶，具体成分见表2-7. 40; 液压油; t/a; 8; 200kg//桶. 41; 导轨油; t/a; 15; 200kg//桶. 42; 黄油; t/a; 1; 200kg//桶. 43; 螺杆机油; t/a; 15; 200kg//桶. 44; 主轴油; t/a; 2; 200kg//桶. 45; 齿轮油; t/a; 1; 200kg//桶. 46; 水; t/a; 24506; 主要为生产用水和员工生活用水. 47; 电（度）; 万Kwh/a; 1000; 由当地电网提供. 48; 天然气; 万立方/a; 50; 管道输送. 本项目原料中涂料是否属低VOCs涂料判定见表2-6。环氧树脂漆、稀释剂、水性丙烯酸漆、脱脂剂、防锈剂等主要原辅料成分见表2-7，MSDS 报告见附件5。具体涂料及稀释剂组分见表2-8。 表2-6 项目喷漆工序中涂料是否属于低VOCs涂料判定表 类别; 用量 （t/a）; VOCs产生量（t/a）; 密度 （kg/m³）; VOCs含量（g/L）; 限量值（g/L）; 是否属于低VOCs涂料; 判定依据. 油性漆 (含稀释剂); 5.78; 1.992; 1.0; 344.6; 420; 是; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020)中工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）. 水性漆 （调配前）; 14.62; 0.645; 1.2; 52.9; 250; 是. 表2-7 主要原辅料成分一览表 序号; 类别; MSDS主要成分; 项目取值; 使用量 （t/a）; 备注. 1; 灰色环氧漆; 环氧树脂30-50%，聚酰胺树脂5-15%，颜填料30-60%，助剂1-6%，溶剂10-20%（甲苯1-10%，二甲苯1-10%，正丁醇1-5%）; 环氧树脂37%，聚酰胺树脂10%，颜填料35%，助剂3%，甲苯6%，二甲苯6%，正丁醇3%; 4.62; 20kg/桶. 2; 905稀释剂; 二甲苯70-90%，丙二醇甲醚醋酸酯5-15%，醋酸仲丁酯5-15%; 二甲苯80%，丙二醇甲醚醋酸酯10%，醋酸仲丁酯10%; 1.16; 20kg/桶. 3; 水性漆; 水性丙烯酸树脂50-70%，颜填料10-30%，助剂1-5%，水5-15%，异氰酸酯树脂5-15%。; 水性丙烯酸树脂60%，颜填料20%，助剂3%，水7%，异氰酸酯树脂10%。; 14.62; 20kg/桶. 4; 脱脂剂; 氢氧化钾2-5%，硅酸盐2-5%，缓蚀剂5-20%，非离子表面活性剂0.5-3%，水余量; 20; 200kg/桶. 5; 防锈剂; 精致矿物油≥70%，酯类添加剂≥5%，防锈剂≥15%，沉降剂≥1%; 15; 200kg/桶. 表2-8 环氧树脂漆、稀释剂及水性漆组分一览表 灰色环氧漆组分. 序号; 主要原料名称; MSDS配比（%）; 含量（t/a）; 固含量（t/a）; 挥发性有机物含量（t/a）. 1; 环氧树脂; 37; 1.709; 1.709; /. 2; 聚酰胺树脂; 10; 0.462; 0.462; /. 3; 颜填料; 35; 1.617; 1.617; /. 4; 助剂; 3; 0.139; /; 0.139. 5; 甲苯; 6; 0.277; /; 0.277. 6; 二甲苯; 6; 0.277; /; 0.277. 7; 正丁醇; 3; 0.139; /; 0.139. 合计; 100; 4.62; 3.788; 0.832. 905稀释剂组分. 1; 二甲苯; 80; 0.928; /; 0.928. 2; 丙二醇甲醚醋酸酯; 10; 0.116; /; 0.116. 3; 醋酸仲丁酯; 10; 0.116; /; 0.116. 合计; 100; 1.16; /; 1.16. 水性漆组分. 1; 水性丙烯酸树脂; 60; 8.772; 8.595; 0.177. 2; 颜填料; 20; 2.924; 2.924; /. 3; 助剂; 3; 0.439; /; 0.439. 4; 水; 7; 1.023; /; /. 5; 异氰酸酯树脂; 10; 1.462; 1.433; 0.029. 合计; 100; 14.62; 12.952; 0.645. 主要原辅料中与污染排放有关的物质或元素（理化性质）分析见下表： 名称; 理化性质. 环氧树脂; 环氧树脂是一种高分子聚合物，分子式为(C11H12O3)n，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。. 甲苯; 无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率1.4967。闪点(闭杯)4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.2%~7.0%(体积)。低毒，半数致死量(大鼠，经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。. 二甲苯; 无色透明液体。有芳香烃的特殊气味。系由45%～70%的间二甲苯、15%～25%的对二甲苯和10%～15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物。易流动。能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶，几乎不溶于水。相对密度约0.86。沸点137～140℃。闪点小于28℃。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限约为1%～7%(体积)。低毒，半数致死浓度(大鼠，吸入) 0.67%/4h。有刺激性。蒸气高浓度时有麻醉性。. 正丁醇; CH3CH2CH2CH2OH一种无色、有酒气味的液体，沸点117.7°C，稍溶于水，是多种涂料的溶剂和制增塑剂邻苯二甲酸二丁酯(见邻苯二甲酸酯)的原料，也用于制造丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、乙二醇丁醚以及作为有机合成中间体和生物化学药的萃取剂，还用于制造表面活性剂。. 丙二醇甲醚醋酸酯; 丙二醇甲醚醋酸酯（PMA)，也叫丙二醇单甲醚乙酸酯，分子式为C6H12O3，是一种具有多官能团的非公害溶剂。. 醋酸仲丁酯; 醋酸仲丁酯无色液体，有果子样的香气，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。主要用途是用作溶剂，化学试剂，调制香料。. 丙烯酸树脂; 丙烯酸树脂，别名为丙烯酸树脂乳液，CAS号为9003-01-4，分子式为(C3H4O2)n，用于配制皮革及某些高档商品的涂饰剂、制取丙烯酸树脂漆类等，是一种化工中间体。. 异氰酸酯树脂; 异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称，用于家电、汽车、建筑、鞋业、家具、胶粘剂等行业。若以-NCO基团的数量分类，包括单异氰酸酯R-N=C=O和二异氰酸酯O=C=N-R-N=C=O及多异氰酸酯等。. 6、涂装生产产能及物料匹配性分析 本项目喷漆工序涂料用量核算，具体见表2-9。 表2-9 项目喷漆工序中涂料用量核算 类别; 加工量 （万件/年）; 涂装面积（㎡/件）; 厚度 （μm）; 漆膜密度（kg/m³）; 涂料利用率（%）; 喷涂次数（次）; 调配后固份含量（%）; 调配后用量（t/a）. 油性漆; 6; 箱体; 0.15; 40; 1200; 50; 1; 65.6%; 5.78. 21; 底座、齿轮盖板; 0.10. 19; 法兰、电机、油气分离器、联轴器、连接管路; 0.05. 水性漆; 6; 主机外壳; 2.00; 60; 1150; 70; 2; 80.1%; 16.45（调配前为14.62）. 备注：加工量数据由根据企业提供的产能及相关工艺流程等资料进行核算得出。. 本项目涂装生产线产能匹配性分析和涂料用量匹配性分析见表2-10、表2-11。 表2-10 涂装生产线产能匹配性分析 类别; 设备名称; 喷台数量; 年喷漆时间; 单台最大产能; 合计最大产能; 实际产能. 油性漆; 静电式自动喷枪; 4台; 2065h; 60件/h; 49.56万台/a; 46万台/a. 水性漆; 2台; 2065h; 20件/h; 8.26万台/a; 6万台/a. 注：喷漆流水线日工作时间7h，年工作时间295天. 表2-11 喷漆量匹配性分析 类别; 设备名称; 喷台数量; 年喷漆时间; 单把喷枪最大喷漆量; 合计最大喷漆量; 实际喷漆量. 油性漆; 静电式自动喷枪; 4把; 2065h; 1kg/h; 8.26t/a; 5.78t/a. 水性漆; 4把; 2065h; 2.5kg/h; 20.65t/a; 16.45t/a. 注：喷漆流水线日工作时间7h，年工作时间295天. 7、物料平衡 （1）水平衡 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目厂区水平衡图 单位t/a （2）涂料物料平衡 - 本项目涂料物料平衡见表2-12。 表2-12 本项目涂料物料平衡表 单位：t/a 系统投入; 系统产出. 物料名称; 投入量; 占比（%）; 物料名称; 产出量; 占比（%）. 油性漆; 4.62; 100; 工件表面成膜; 1.894; 32.79. 其中; 固化份; 3.788; 82; 废气吸附/脱附+催化燃烧处理; 1.702; 29.44. 挥发份; 0.832; 18; 废气排放 （含有机废气及颗粒物）; 有组织排放; 0.369; 6.37. 稀释剂; 1.16; 100; 无组织排放; 0.195; 3.37. 其中; 挥发份; 1.16; 100; 漆渣及过滤棉截留; 1.620; 28.03. 合计; 5.78; /; 小计; 5.78; 100. 系统投入; 系统产出. 物料名称; 投入量; 占比（%）; 物料名称; 产出量; 占比（%）. 水性漆; 14.62; 100; 工件表面成膜; 9.066; 62.01. 其中; 固化份; 12.952; 88.59; 水喷淋处理（有机废气）; 0.459; 3.14. 挥发份; 0.645; 4.41; 废气排放 （含有机废气及颗粒物）; 有组织排放; 1.076; 7.36. 水; 1.023; 7; 无组织排放; 0.227; 1.55. /; 漆渣; 2.769; 18.94. 水蒸汽挥发; 1.023; 7. 合计; 14.62; /; 小计; 14.62; 100. 9、厂区平面布置 本项目位于台州市椒江区海门街道太和二路以北、G228国道以西JHM061-0204地块，总占地面积为51838m2，总建筑面积为125227m2。厂区新建一栋四层综合厂房及一栋九层综合办公楼。各车间建筑功能布局和楼层布置见表2-13，厂区总平面及车间布置见附图4。 表2-13 各建筑各楼层功能布置 建筑物名称; 楼层; 功能布局. 综合厂房; 1F; 机加工车间、工装车间、退火区、油性喷漆车间、抛丸区、仓库、车间办公室；. 2F; 钣金制作区、喷塑区、检测区、组装车间、仓库、车间办公室；. 3F; 清洗区、水性喷漆车间、检测区、组装车间、仓库；. 4F; 仓库、危废仓库；. 综合办公楼; 1F; 展示大厅. 2F; 食堂. 3-9F; 行政办公区. 厂区地下室; B1F; 设备用房、消防水池、污水处理站；. 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为700人，生产实行双班制，日工作时间16小时，年工作天数295天，厂区内有食堂无住宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产排污环节 （1）生产工艺流程 本项目产品为高端压缩机主机、高端节能压缩机整机、高端磁悬浮空压机及智能传感器定扭工具。其中，压缩机主机由箱体、底座、螺杆、盖板和油封座等零部件组成；空压机、压缩机整机由由压缩机主机、油封配件、标准件、进气阀、散热器、控制系统、油气分离器、连接管路、滤芯、钣金件等配件组成；定扭工具由控制系统、壳体、铝电池、充电器、轴承、齿轮、标准件等配件组成。 表2-14 产品及零部件涉及工艺清单 产品名称; 涉及零部件; 涉及工艺; 备注. 压缩机主机; 箱体; 退火、抛丸、喷油性漆、机加工、清洗; 压缩机主机组装时涉及清洗、水性喷漆. 底座. 齿轮盖板. 法兰. 螺杆; 退火、机加工、清洗. 盖板; 喷塑固化、机加工. 油封座; 加加工、清洗. 其他零部件; 不涉及. 空压机、压缩机整机; 钣金件; 机加工、焊接、硅烷化、喷塑固化; 空压机、压缩机整机仅组装. 电机; 喷油性漆. 油气分离器. 联轴器. 连接管路. 其他零部件; 不涉及. 定扭工具; 前壳; 机加工、喷塑固化; 定扭工具整机仅组装. 主轴; 机加工、热处理（委外）、抛丸、清洗. 弯头; 机加工、电镀（委外）. 其他零部件; 不涉及. ①压缩机主机（包括零部件和主机组装）生产工艺流程 a.箱体、底座、齿轮盖板和法兰生产工艺流程 图2-2 箱体、底座、齿轮盖板和法兰生产工艺流程及产污环节图 箱体、底座、齿轮盖板和法兰生产工艺流程简述： 箱体、底座、齿轮盖板和法兰毛坯经热处理退火（采用全纤维台车炉对毛坯件进行退火，电加热，物料加热至650℃，保温3小时，冷却至300℃后出炉，降低金属材料的硬度，提高塑性，以利于后续的机加工，减少残余压力，提高组织和成分均匀化）以及抛丸机抛丸处理后进行喷漆。 喷漆生产线利用自传输送系统采用流水线喷涂作业，即工件挂上后进入油性漆生产线进行工件喷漆，完成后进入晾干房自然晾干（油性漆在4℃以上可自然晾干，时长约8小时，晾干工艺能满足产品的光洁度，防止漆膜气泡等现象）。 涂装完成后到加工中心加工，机加工完成后再到零部件清洗线清洗（具体清洗线工艺详见图2-13及工艺简述），吹气沥干后形成箱体、底座、齿轮盖板和法兰半成品。 b.螺杆生产工艺流程 图2-3 螺杆生产工艺流程及产污环节图 螺杆生产工艺流程简述： 螺杆毛坯经热处理退火（采用全纤维台车炉对毛坯件进行退火，电加热，物料加热至650℃，保温3小时，冷却至300℃后出炉，降低金属材料的硬度，提高塑性，以利于后续的机加工，减少残余压力，提高组织和成分均匀化）后进行打中心孔、车外圆、铣床铣槽、磨外圆和磨槽等机加工，完成后再到零部件清洗线清洗（具体清洗线工艺详见图2-13及工艺简述），吹气沥干后形成螺杆半成品。 c.盖板生产工艺流程 图2-4 盖板生产工艺流程及产污环节图 盖板生产工艺流程简述： 盖板毛坯经喷塑生产线进行喷塑固化处理。喷塑生产线利用自传输送系统采用流水线喷塑作业，即工件挂上后先进入喷塑流水线进行喷涂，后进入烘道固化（天然气加热，烘道温度70℃，烘干时间在1h左右）；喷塑完成后工件运至加工中心进行机加工后形成盖板半成品。 d.油封座生产工艺流程 图2-5 油封座生产工艺流程及产污环节图 油封座生产工艺流程简述： 油封座毛坯经车孔外圆以及加工中心机加工后再到零部件清洗线清洗（具体清洗线工艺详见图2-13及工艺简述），吹气沥干后形成油封座半成品。 e.压缩机主机装配工艺流程 图2-6 压缩机主机装配生产工艺流程及产污环节图 压缩机主机装配工艺流程简述： 将箱体、底座、螺杆、盖板和油封座等进行组装成主机后进行试气检测，检测通过后将主机运至清洗线清洗（清洗生产工艺流程详见图2-13）；清洗完成后进入水性漆喷漆线进行喷漆，再进入烘道固化（天然气加热，烘道温度 70℃，固化时间约1h），完成后进行包装成品。 ②空压机、压缩机整机（钣金件和整机组装）生产工艺流程 a.钣金件生产工艺流程 图2-7 钣金件生产工艺流程及产污环节图 钣金件生产工艺流程简述： 铁板经激光切割后用数控冲床及折弯机机加工成型，根据需求将工件进行焊接（焊接采用二氧化碳保护焊和亚弧焊）。之后将工件进行脱脂、清洗、硅烷化、防锈、烘干工序。 喷淋脱脂：喷淋脱脂是为了除去工件表面存在的各类油脂及污物。本工序喷淋脱脂用水由脱脂剂与自来水1:3配置组成，喷淋时间为5min，温度为50~60℃，天然气加热。喷淋脱脂用水循环使用，定期排放，一个月更换一次。 喷淋漂洗：在脱脂、硅烷化工序后均设有喷淋漂洗工序，目的是洗去滞留在工件表面的脱脂液、硅烷化液。本工序喷淋漂洗用水为自来水，喷淋时间为1min，温度为常温。喷淋漂洗用水循环使用，定期排放，一天更换一次。 硅烷化：硅烷处理工艺采用的硅烷处理剂是无磷的多金属涂装前处理剂，可在铝、铝合金、镀锌板、钢铁上产生硅烷膜；可为铝、铝合金、镀锌板、钢铁等基材在涂漆或粉末涂层前提供极佳的底层。 喷淋除锈：喷淋除锈是通过防锈剂对工件进行防锈处理。本工序喷淋除锈用水由防锈剂与自来水1:3配置组成，喷淋时间为1min，温度为常温。喷淋除锈用水循环使用，定期排放，一个月更换一次。 烘干：流水线设1条烘道，采用天然气间接加热进行烘干。 将烘干后的工件挂入喷塑生产线进行喷塑固化处理。喷塑生产线利用自传输送系统采用流水线喷塑作业，即工件挂上后先进入喷塑流水线进行喷涂，后进入烘道固化（天然气加热，烘道温度70℃，烘干时间在1h左右）。喷塑完成后工件形成钣金件半成品。 b.空压机、压缩机整机装配工艺流程 图2-8 空压机、压缩机整机装配生产工艺流程及产污环节图 空压机、压缩机整机装配工艺流程简述： 将电机、油气分离器、联轴器、连接管路进行喷漆。喷漆生产线利用自传输送系统采用流水线喷涂作业，即工件挂上后进入油性漆生产线进行工件喷漆，完成后进入晾干房自然晾干（油性漆在4℃以上可自然晾干，时长约8小时，晾干工艺能满足产品的光洁度，防止漆膜气泡等现象）。 涂装完成后的零部件与主机、散热器、控制系统、滤芯、钣金件等进行组装，再进行性能检测，检测合格后进行包装成品。 ③定扭工具（零部件和整机组装）生产工艺流程 a.前壳生产工艺流程 图2-9 前壳生产工艺流程及产污环节图 前壳生产工艺流程简述： 前壳毛坯经车孔外圆以及加工中心机加工后再经喷塑生产线进行喷塑固化处理。喷塑生产线利用自传输送系统采用流水线喷塑作业，即工件挂上后先进入喷塑流水线进行喷涂，后进入烘道固化（天然气加热，烘道温度70℃，烘干时间在1h左右），喷塑固化完成后形成前壳半成品。 b.主轴生产工艺流程 图2-10 主轴生产工艺流程及产污环节图 主轴生产工艺流程简述： 主轴毛坯经车孔外圆以及加工中心机加工后委外进行热处理，之后将工件进行抛丸及精磨，完成后再到零部件清洗线清洗（具体清洗线工艺详见图2-13及工艺简述），吹气沥干后形成主轴半成品 c.弯头生产工艺流程 图2-11 弯头生产工艺流程及产污环节图 弯头生产工艺流程简述： 弯头毛坯经车孔外圆以及加工中心机加工后委外进行电镀，完成后形成弯头半成品。 d.定扭工具整机装配工艺流程 图2-12 定扭工具整机装配工艺流程及产污环节图 定扭工具整机装配工艺流程简述： 将前壳、主轴、弯头、标准件、控制系统等零部件组装后进行性能检测，检测通过后进行包装成品。 ④清洗工艺流程 a.零部件清洗线生产工艺流程 图2-13 前壳生产工艺流程及产污环节图 b.主机清洗线生产工艺流程 图2-14 主轴生产工艺流程及产污环节图 清洗工艺流程简述： 喷淋脱脂：喷淋脱脂是为了除去工件表面存在的各类油脂及污物。本工序喷淋脱脂用水由脱脂剂与自来水1:3配置组成，喷淋时间为5min，温度为50~60℃，天然气加热。喷淋脱脂用水循环使用，定期排放，一个月更换一次。 喷淋漂洗：在脱脂工序后均设有喷淋漂洗工序，目的是洗去滞留在工件表面的脱脂液。本工序喷淋漂洗用水为自来水，喷淋时间为1min，温度为常温。喷淋漂洗用水循环使用，定期排放，一天更换一次。 喷淋除锈：喷淋除锈是通过防锈剂对工件进行防锈处理。本工序喷淋除锈用水由防锈剂与自来水1:3配置组成，喷淋时间为1min，温度为50~60℃，天然气加热。喷淋除锈用水循环使用，定期排放，一个月更换一次。 烘干：主机清洗流水线设1条烘道，采用天然气间接加热进行烘干。 （2）污染工序及污染因子 根据工艺流程、产污环节分析及初步污染因素识别，本项目污染工序及污染因子见表2-15。 表2-15 主要污染环节一览表 污染类别; 编号; 产生工序; 污染物类型; 主要污染因子. 废气; G1; 油性漆喷漆及晾干; 油性漆废气; 非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、乙酸乙酯、漆雾（颗粒物）、臭气浓度. G2; 水性漆喷漆及烘干; 水性漆废气; 非甲烷总烃、漆雾（颗粒物）、臭气浓度. G3; 抛丸; 抛丸粉尘; 颗粒物. G4; 喷塑; 喷塑粉尘; 颗粒物. G5; 固化; 固化废气; 非甲烷总烃. G6; 清洗; 清洗废气; 非甲烷总烃、臭气浓度. G7; 激光切割; 切割粉尘; 颗粒物. G8; 焊接; 焊接烟尘; 颗粒物. G9; 退火; 热处理废气; 颗粒物. G10; 天然气燃烧; 天然气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. G11; 食堂; 食堂油烟废气; 油烟. 废水; W1; 清洗、硅烷化; 表面处理清洗废水; CODcr、SS、石油类. W2; 水帘喷台; 水帘废水; CODcr、SS、石油类. W3; 水性漆废气喷淋处理; 水喷淋废水; CODcr、SS、石油类. W4; 员工生活; 生活污水; CODcr、NH3-N. 噪声; N; 机械设备运行; 机械噪声; 连续等效A声级. 固废; S1; 机加工; 金属边角料; 铁、铝. S2; 机加工; 磨泥; 含油金属屑. S3; 机加工; 废磨削液; 废磨削液. S4; 喷涂工序; 废漆渣; 漆渣. S5; 表面处理; 沉淀槽渣; 脱脂剂、烷基化表面处理剂、铁等. S6; 设备运行、维护; 废油; 废油. S7; 原料（液压油、导轨油等）包装; 废油桶; 废桶、废油等. S8; 原料（油性漆、稀释剂、清洗剂等）包装; 其他化学品原料桶; 废桶、有机物质等. S9; 布袋除尘; 集尘灰; 金属屑、粉尘. S10; 有机废气处理; 废活性炭; 废活性炭、有机物质. S11; 有机废气处理; 废过滤棉; 过滤棉、漆渣. S12; 有机废气处理; 废催化剂; Pd、Pt、氧化铝等. S13; 废水处理; 废水处理污泥; 铁、铝、有机物等. S14; 机加工; 废切削液; 废切削液. S15; 员工生活; 生活垃圾; 塑料、纸屑等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、原有项目环保手续履行情况 - 泰田集团有限公司原有项目位于台州市椒江区东太和路98号，主要生产工业级装配气动工具、专业级维修气动扳手、工业绕管器、黄油机等系列产品。 表2-16 环保手续履行情况一览表 项目名称; 产品; 产能; 环评情况; 验收情况; 排污许可证情况; 备注. 泰田集团有限公司年产50万台气动工具建设项目（变更）; 气动工具; 200万套; 台环建（椒）[2017]26号; 企业于2019年5月-6月分别进行固废（先行）及废气废水噪声（先行）自主验收; 已于2020年7月30日申领排污许可证，许可证编号：91331002797639425T002U; 目前正常生产. 2、原有项目产能清单 表2-17 原有项目2021年产能清单 序号; 产品名称; 审批产能（万套）; 实际年产能（万套）; 备注. 1; 气动扳手; 80; 70; 实际负荷率为64%. 2; 黄油机; 35; 30. 3; 冲击式螺丝起子; 25; 8. 4; 切割机; 20; 5. 5; 气钻; 15; 2. 6; 扭矩螺丝刀; 10; 3. 7; 绕管器; 15; 10. 合计; 200; 128. - 3、原有项目生产设施清单 表2-18 原有项目生产设施清单表 序号; 设备名称; 环评中数量 （台/条）; 实际数量 （台/条）; 变化情况; 备注. 1; 热处理线; 10; 10; 一致; 热处理车间. 2; 双槽双液清洗机; 4; 3; -1. 3; 熔化炉; 1; 1; 一致; 压铸车间. 4; 保温炉; 10; 8; -2. 5; 压铸机; 8; 6; -2. 6; 喷塑流水线; 2; 1; -1; 喷塑车间. 7; 抛光机; 40; 20; -20; 机加工车间. 8; 立式加工中心; 200; 85; -115. 9; 数控车床; 385; 305; -80. 10; 钻床; 10; 8; -2. 11; 磨床; 120; 78; -42. 12; 铣床; 100; 75; -25. 13; 抛丸设备; 3; 3; 一致. 14; 滚齿机; 20; 0; -20. 15; 注塑机; 10; 0; -10; 喷塑车间. 16; 冷却塔; 1; 1; 一致; /. 4、原有项目原辅料消耗情况 表2-19 原有项目原辅料消耗情况表 序号; 原辅料名称; 单位; 环评预计年消耗量; 2021年消耗量; 达产后消耗量; 变化情况. 1; 铝锭; 吨; 1800; 1140; 1781; -19. 2; 钢材; 吨; 7000; 4.73; 4.98; -0.014. 3; 进油管; 套; 35万; 0.075; 0.079; -0.001. 4; 油水分离器; 套; 35万; 27.4万; 42.8万; +7.8万. 5; 黄油枪; 套; 35万; 27.4万; 42.8万; +7.8万. 6; 桶 （黄油机外壳）; 个; 35万; 27.4万; 42.8万; +7.8万. 7; 淬火油（K油）; 吨; 2; 1.30; 2.03; +0.03. 8; 淬火油（G油）; 吨; 6.5; 4.10; 6.41; -0.09. 9; 奥美清洗剂 （喷淋工序）; 吨; 14; 8.46; 13.22; -0.78. 10; 奥美清洗剂 （超声波工序）; 吨; 13.2; 8.46; 13.22; +0.02. 11; 铝合金钝化剂; 吨; 6.2; 2.60; 4.06; -2.14. 12; 切削液; 吨; 40; 26.0; 40.63; +0.63. 13; 塑粉; 吨; 60; 26.0; 40.63; -19.37. 14; 六角棒; 吨; 15; 6.48; 10.13; -4.87. 15; 铝锭压铸脱模剂; 吨; 9.6; 6.06; 9.47; -0.13. 16; 天然气; m³; 10万; 2.28万; 3.56万; -6.44万. 17; 丙烷; m³; 6000; 3252; 5081; -919. 18; 甲醇; m³; 50; 39.1; 61.09; +11.09. 19; 氮气; m³; 2; 0.978; 1.53; -0.47. 20; PP塑料粒子; 吨; 50; /; /; /. 21; 油管; 套; 15万; 11万; 17.19万; +2.19万. 5、原有项目生产工艺情况 原有项目产品主要为气动扳手、黄油机、冲击式螺丝起子、切割机、气钻、扭矩螺丝刀、绕管器，各产品工艺流程及产污环节如下。 （1）气动扳手生产工艺流程及产污环节 气动扳手主要由主轴、打击块、手柄和叶轴4个部分组成。 图2-15 气动扳手生产工艺流程及产污环节图 （2）黄油机生产工艺流程及产污环节 黄油机主要由泵头、桶（黄油机外壳）、进油管和油水分离器等组成。 图2-16 黄油机生产工艺流程及产污环节图 （3）扭转螺丝刀生产工艺流程及产污环节 扭转螺丝刀主要由变速齿轮、叶轴、和手柄等3个部分组成。 图2-17 扭转螺丝刀生产工艺流程及产污环节图 （4）切割机生产工艺流程及产污环节 切割机主要由主轴、叶轴、手柄3个部分组成。 图2-18 切割机组装工艺流程及产污环节图 （5）冲击式螺丝起子生产工艺流程及产污环节 冲击式螺丝起子主要由主轴、打击块、冲击架、手柄、叶轴5个部分组成。 图2-19 冲击式螺丝起子生产工艺流程及产污环节图 （6）气钻生产工艺流程及产污环节 气钻主要由变速齿轮、叶轴、手柄3个部分组成。 图2-20 气钻生产工艺流程及产污环节图 （7）绕管器工艺流程及产污环节 绕管器主要由塑料外壳、主轴、油管3个部分组成，塑料外壳目前直接外购。 图2-21 绕管器生产工艺流程及产污环节图 - 热处理工艺流程及产污环节 图2-22 绕管器生产工艺流程及产污环节图 - （9）表面处理工艺流程及产污环节 图2-23 绕管器生产工艺流程及产污环节图 6、原有项目污染防治措施及达标排放情况 （1）原有项目污染防治措施汇总表 表2-20 原有项目污染防治措施汇总表 类别; 污染物; 环评报告中污染防治措施; 实际污染防治措施. 废气; 淬火废气; 加强车间通风换气，在淬火油废气产生工序集气罩收集后经不低于15m高排气筒排放; 淬火废气经集气罩收集后通过17m高排气筒排放. 抛光粉尘; 抛光工序工位自带布袋除尘系统，抛光粉尘处理后经15m高的排气筒排放; 抛光工序工位自带布袋除尘系统，抛光粉尘处理后经20m高排气筒排放. 熔铝废气（含天然气燃烧废气）; 经炉顶集气罩收集通过风管进入冷却房进行冷却降温预处理，预处理后由脉冲袋式除尘器处理后经15m排气筒屋顶高空排放; 经炉顶集气罩收集汇同天然气燃烧废气通过风管进入冷却室进行冷却降温预处理，预处理后由脉冲袋式除尘器处理后经25m高排气筒屋顶高空排放. 压铸废气; 压铸废气经集气罩收集后由不低于15m高排气筒高空排放; 压铸废气经集气罩收集后通过25m高排气筒高空排放. 抛丸粉尘; 抛丸粉尘经布袋除尘装置处理后经不低于15m高排气筒排放; 抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘装置处理后经17m高排气筒排放. 喷塑粉尘; 喷塑粉尘经布袋除尘处理后经不低于15m高排气筒排放，加强车间通风，采用全密闭的喷塑流水线; 喷塑粉尘经“滤筒+布袋除尘”处理后经20m高排气筒高空排放. 喷塑固化废气; 经收集后经不低于15m高排气筒排放; 经收集后经17m高排气筒排放. 食堂油烟; 经油烟净化装置处理后排放; 经油烟净化装置处理后屋顶排放. 废水站臭气; /; 废水站厌氧池废气收集后经“氢氧化钠+双氧水溶液水浴”处理后15m高排气筒处理后高空排放. 废水; 工艺废水; 厂区内进行雨污分流，生产废水经厂区污水处理站处理后与经化粪池、隔油池处理后的生活污水一起纳入市政污水管网；东西两厂区只设一个污水排放口; 企业委托台州市天弘环保科技有限公司建设了一套废水处理设施，设计处理能力为10t/d，生产废水经该设施处理后与经化粪池处理的生活污水一起纳入市政污水管网. 生活污水. 噪声; 噪声; 设备选型（铝熔化炉、压铸机）时，应选用低噪声设备；加强设备维护，确保设备处于良好的运行状态，避免非正常运行，产生强噪声；机加工生产加工时，关闭生产车间门窗；建议企业对机加工设备（如抛丸机、加工中心、冲床等高噪声设备）采取隔声（隔声窗等）、减振（减震垫等）措施；冷却塔的噪声治理技术比较成熟，顶上的风机加消声器，周围加隔声屏障，辅以进风消声百叶一般能降低噪声20～30dB，同时合理调节冷却塔风机的风档调速; 合理布局，将高噪声设备布置在厂区的中间厂房，以减轻噪声对厂界的影响。在选购设备时，优先选用低噪声设备；加强设备的日常检修，确保设备的正常运转，减少非正常运转的噪声产生。生产时关闭门窗，同时加强厂区的绿化工作，降低噪声. 固废; 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运; 由环卫部门清运处理. 一般工业固废; 统一收集后外售综合利用; 收集后出售给物资单位回收利用. 危险废物; 统一收集有资质单位处置; 委托台州泓岛环保有限公司处置. （2）原有项目污染物达标排放情况 ①废气达标排放情况 原有项目废气排放情况参考浙江绿安检测技术有限公司的监测结果（报告编号：绿安检测（2022）气字第448号），检测时间为2022年4月16-17日。具体数据见下表。 表2-21 淬火废气监测结果 检测点位; 淬火废气出口（1）. 排气筒高度; 17（m）. 截面积; 0.09（m2）. 废气温度; 44（℃）. 废气水分; 3.2（%）. 废气流速; 3.4（m/s）. 废气流量; 1.10×103（m3/h）. 标干流量; 913（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放速 率限值 (kg/h). （1）; （2）; （3）. 非甲烷总烃; 15.4; 60.1; 18.7; 31.4; ≤120; 3.31×10-3; ≤12.8. 检测点位; 淬火废气出口（2）. 排气筒高度; 17（m）. 截面积; 0.09（m2）. 废气温度; 44（℃）. 废气水分; 3.2（%）. 废气流速; 3.2（m/s）. 废气流量; 1.04×103（m3/h）. 标干流量; 866（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放速 率限值 (kg/h). （1）; （2）; （3）. 非甲烷总烃; 11.4; 9.85; 43.4; 21.6; ≤120; 0.019; ≤12.8. 检测点位; 淬火废气出口（3）. 排气筒高度; 17（m）. 截面积; 0.09（m2）. 废气温度; 44（℃）. 废气水分; 3.2（%）. 废气流速; 3.4（m/s）. 废气流量; 1.10×103（m3/h）. 标干流量; 913（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放速 率限值 (kg/h). （1）; （2）; （3）. 非甲烷总烃; 17.0; 9.09; 9.52; 11.9; ≤120; 0.011; ≤12.8. 检测点位; 淬火废气出口（4）. 排气筒高度; 17（m）. 截面积; 0.09（m2）. 废气温度; 45（℃）. 废气水分; 3.2（%）. 废气流速; 3.7（m/s）. 废气流量; 1.20×103（m3/h）. 标干流量; 999（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放速 率限值 (kg/h). （1）; （2）; （3）. 非甲烷总烃; 49.8; 16.9; 12.1; 26.3; ≤120; 0.026; ≤12.8. 检测点位; 淬火废气出口（5）. 排气筒高度; 17（m）. 截面积; 0.09（m2）. 废气温度; 46（℃）. 废气水分; 3.2（%）. 废气流速; 3.4（m/s）. 废气流量; 1.10×103（m3/h）. 标干流量; 910（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放速 率限值 (kg/h). （1）; （2）; （3）. 非甲烷总烃; 8.38; 8.19; 16.7; 11.1; ≤120; 0.010; ≤12.8. 检测点位; 淬火废气出口（6）. 排气筒高度; 17（m）. 截面积; 0.09（m2）. 废气温度; 47（℃）. 废气水分; 2.3（%）. 废气流速; 3.9（m/s）. 废气流量; 1.26×103（m3/h）. 标干流量; 1.04×103（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放速 率限值 (kg/h). （1）; （2）; （3）. 非甲烷总烃; 7.65; 8.28; 9.60; 8.51; ≤120; 8.85×10-3; ≤12.8. 表2-22 喷塑固化废气监测结果 检测点位; 喷塑固化废气出口. 排气筒高度; 17（m）. 截面积; 0.0314（m2）. 废气温度; 25（℃）. 废气水分; 2.6（%）. 废气流速; 3.3（m/s）. 废气流量; 371（m3/h）. 标干流量; 332（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3). （1）; （2）; （3）. 非甲烷总烃; 8.72; 10.5; 9.93; 9.72; ≤80. 表2-23 废水站废气废气监测结果 检测点位; 废水站废气处理设施出口. 排气筒高度; 15（m）. 截面积; 0.0177（m2）. 废气温度; 19（℃）. 废气水分; 2.4（%）. 废气流速; 12.3（m/s）. 废气流量; 784（m3/h）. 标干流量; 715（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放速 率限值 (kg/h). （1）; （2）; （3）. 硫化氢; 6.67; 7.17; 4.98; 7.17; ---; 5.13×10-3; ≤0.33. 氨; 0.53; 0.92; <0.25; 0.92; ---; 6.58×10-4; ≤4.9. 臭气浓度 （无量纲）; 229; 72; 98; 229; ≤2000; /; ---. 表2-24 喷塑粉尘废气废气监测结果 检测点位; 喷塑粉尘废气处理设施出口. 排气筒高度; 20（m）. 截面积; 0.1963（m2）. 废气温度; 18（℃）. 废气水分; 2.0（%）. 废气流速; 10.0（m/s）. 废气流量; 7.04×103（m3/h）. 标干流量; 6.47×103（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 排放浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 3.5（小时浓度值）; ≤30. 表2-25 压铸废气废气监测结果 检测点位; 压铸废气出口. 排气筒高度; 25（m）. 截面积; 1.120（m2）. 废气温度; 25（℃）. 废气水分; 2.2（%）. 废气流速; 4.9（m/s）. 废气流量; 1.97×104（m3/h）. 标干流量; 1.76×104（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放速 率限值 (kg/h). （1）; （2）; （3）. 非甲烷总烃; 8.94; 9.77; 10.3; 9.67; ≤120; 0.170; ≤35. 颗粒物; 4.3（小时浓度值）; 4.3; ≤120; 7.57×10-3; ≤14.45. 表2-26 熔铝废气出口（含天然气燃烧废气）监测结果 检测点位; 熔铝废气出口（含天然气燃烧废气）. 排气筒高度; 25（m）. 截面积; 0.84（m2）. 废气温度; 27（℃）. 废气水分; 3.0（%）. 废气流速; 4.0（m/s）. 含氧量; 19.7（%）. 废气流量; 1.19×104（m3/h）. 标干流量; 1.05×104（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排放浓度 (mg/m3); 排放浓度限值 (mg/m3). （1）; （2）; （3）. 颗粒物; 6.2（小时浓度值）; 6.2; ≤30. 氮氧化物; <3; <3; <3; <3; ≤200. 二氧化硫; <3; <3; <3; <3; ≤200. 表2-27 抛光废气监测结果 检测点位; 抛光废气处理设施出口（东1）. 排气筒高度; 20（m）. 截面积; 0.36（m2）. 废气温度; 18（℃）. 废气水分; 2.0（%）. 废气流速; 2.7（m/s）. 废气流量; 3.48×103（m3/h）. 标干流量; 3.19×103（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放速 率限值 (kg/h). （1）; （2）; （3）. 粉尘; <20; <20; <20; <20; ≤120; <6.38×10-5; ≤5.9. 检测点位; 抛光废气处理设施出口（东2）. 排气筒高度; 20（m）. 截面积; 0.36（m2）. 废气温度; 17（℃）. 废气水分; 2.0（%）. 废气流速; 2.9（m/s）. 废气流量; 3.77×103（m3/h）. 标干流量; 3.48×103（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放速 率限值 (kg/h). （1）; （2）; （3）. 粉尘; <20; <20; <20; <20; ≤120; <0.070; ≤5.9. 检测点位; 抛光废气处理设施出口（西1）. 排气筒高度; 20（m）. 截面积; 0.36（m2）. 废气温度; 18（℃）. 废气水分; 2.0（%）. 废气流速; 2.1（m/s）. 废气流量; 2.63×103（m3/h）. 标干流量; 2.42×103（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放速 率限值 (kg/h). （1）; （2）; （3）. 粉尘; <20; <20; <20; <20; ≤120; <0.048; ≤5.9. 检测点位; 抛光废气处理设施出口（西2）. 排气筒高度; 20（m）. 截面积; 0.36（m2）. 废气温度; 17（℃）. 废气水分; 2.0（%）. 废气流速; 3.9（m/s）. 废气流量; 5.06×103（m3/h）. 标干流量; 4.66×103（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放速 率限值 (kg/h). （1）; （2）; （3）. 粉尘; <20; <20; <20; <20; ≤120; <0.093; ≤5.9. 表2-28 抛丸废气监测结果 检测点位; 抛丸废气排放口. 排气筒高度; 17（m）. 截面积; 0.3848（m2）. 废气温度; 18（℃）. 废气水分; 2.0（%）. 废气流速; 3.6（m/s）. 废气流量; 4.97×103（m3/h）. 标干流量; 4.56×103（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排 放浓度 (mg/m3); 排放浓 度限值 (mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放速 率限值 (kg/h). （1）; （2）; （3）. 粉尘; <20; <20; <20; <20; ≤120; <0.091; ≤5.9. 表2-29 天然气燃烧废气监测结果 检测点位; 天然气燃烧废气排放口（东）. 排气筒高度; 17（m）. 截面积; 0.0314（m2）. 废气温度; 48（℃）. 废气水分; 3.0（%）. 废气流速; 2.6（m/s）. 含氧量; 19.6（%）. 废气流量; 292（m3/h）. 标干流量; 241（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排放浓度 (mg/m3); 排放浓度限值 (mg/m3). （1）; （2）; （3）. 颗粒物; 2.8（小时浓度值）; 2.8; ≤30. 氮氧化物; <3; <3; <3; <3; ≤200. 二氧化硫; <3; <3; <3; <3; ≤200. 检测点位; 天然气燃烧废气排放口（中）. 排气筒高度; 17（m）. 截面积; 0.0314（m2）. 废气温度; 45（℃）. 废气水分; 3.0（%）. 废气流速; 2.2（m/s）. 含氧量; 19.8（%）. 废气流量; 249（m3/h）. 标干流量; 207（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排放浓度 (mg/m3); 排放浓度限值 (mg/m3). （1）; （2）; （3）. 颗粒物; 3.0（小时浓度值）; 3.0; ≤30. 氮氧化物; <3; <3; <3; <3; ≤200. 二氧化硫; <3; <3; <3; <3; ≤200. 检测点位; 天然气燃烧废气排放口（西）. 排气筒高度; 17（m）. 截面积; 0.0314（m2）. 废气温度; 44（℃）. 废气水分; 3.0（%）. 废气流速; 2.5（m/s）. 含氧量; 19.7（%）. 废气流量; 283（m3/h）. 标干流量; 236（N.d.m3/h）. 检测项目; 排放浓度(mg/m3); 平均排放浓度 (mg/m3); 排放浓度限值 (mg/m3). （1）; （2）; （3）. 颗粒物; 2.9（小时浓度值）; 2.9; ≤30. 氮氧化物; <3; <3; <3; <3; ≤200. 二氧化硫; <3; <3; <3; <3; ≤200. 根据监测数据，原有项目各废气经收集处理后均能够做到达标排放。 ②废水达标排放情况 原有项目废水排放情况参考浙江绿安检测技术有限公司的监测结果（报告编号：绿安检测（2022）水字第1525号），检测时间为2022年11月8-9日。具体数据见下表。 表2-30 废水监测结果 单位：mg/L（除pH无量纲和水温℃外） 采样标识; 样品编号; 样品性状; pH; 水温; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮. 废水标排口; 水221108070101; 浅黄、略浑; 6.7; 21; 216; 33; 0.39. 标准限值; /; 6-9; /; ≤500; ≤400; ≤35. 根据监测数据，原有项目废水标排口污染物能够做到达标排放。 ③噪声达标排放情况 原有项目噪声排放情况参考浙江绿安检测技术有限公司的监测结果（报告编号：绿安检测（2022）声字第381号），检测时间为2022年4月17日。具体数据见下表。 表2-31 噪声检测期间气象状况 检测日期; 天气状况; 风向; 风速（m/s）. 2022.4.17; 多云; 东北风; 2.2. 表2-32 厂界噪声检测结果 测点编号; 测点时间; 昼间测量值dB（A）; 昼间3类标准值dB（A）. 1#; 09:21-09:23; 63; 65. 2#; 09:27-09:29; 61. 3#; 09:33-09:35; 62. 4#; 09:41-09:43; 63. 根据监测数据，原有项目企业厂界噪声能够做到达标排放。 ④固废处置情况 企业原有项目产生的一般工业固废主要有钢材边角料、布袋除尘收集的粉尘、铝渣、铝边角料进行综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运；危险废物委托有资质单位处置，2021年实际危险废物处置情况见表2-33。 表2-33 危险废物处置情况一览表（2021年） 单位：t/a 序号; 危废名称; 危废代码; 环评预测产生量; 2021年产生量; 自行处置量; 委托处置量; 上年度剩余贮存量; 累积贮存量; 委托处置单位; 接受单位经营许可证编号. 1; 污泥; HW17， 336-064-17; 3.5; 2.22; 0; 2.22; 0; 0; 台州市德长环保有限公司; 3300000020. 2; 槽渣; HW17， 336-064-17; 6; 3.78; 0; 3.78; 0; 0. 3; 废包装材料; HW49，900-041-49; 12; 7.5; 0; 7.5; 0; 0. 4; 废油; HW08， 900-210-08; /; 0.24; 0; 0.24; 0; 0. 5; 废切削液; HW09，900-006-09; 40; 25.5; 0; 25.5; 0; 0; 浙江绿保再生资源科技有限公司; 3300000104. 根据现场调查，原有项目已按规定建设了固废堆场（2间）和垃圾箱，分类收集各类固废。危险固废堆场1位于厂房东面，堆场尺寸为L6.0m×W3.5m×H2.5m，危险固废堆场2位于厂房西面，堆场尺寸为L6.5m×W5.5m×H3.8m，2间危废堆场地面及墙面涂了环氧树脂，做好了防雨淋、防渗漏等相关工作；仓库外粘贴相关标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装，日常管理中履行申报的登记制度、建立台帐制度（包括落实电子台账），危险废物处置应执行报批和转移联单等制度。生活垃圾采用可密闭式箱体收集，防止臭气扩散。 7、原有项目污染源强汇总情况 表2-34 企业现有项目污染源强汇总表 单位：t/a 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 原环评排放量; 2021年排放量; 实际达产排放量. 废气; 淬火油烟; 非甲烷总烃; 1.28; 0.254; 0.397. 固化废气. 压铸废气. 抛光粉尘; 颗粒物; 5.78; 0.299; 0.467. 抛丸粉尘. 喷塑粉尘. 抛光粉尘. 天然气燃烧废气. 天然气燃烧废气; 氮氧化物; 0.063; 0.010; 0.016. 废水; 员工生活及生产; 化学需氧量; 1.06; 0.424; 0.663. 氨氮; 0.16; 0.042; 0.066. 固废（以产生量统计）; 机加工; 钢材边角料; 70; 42; 65.62. 废气处理; 布袋除尘收集的粉尘; 124.53; 60; 93.75. 熔铝; 铝渣; 14.4; 8.4; 13.12. 压铸、机加工; 铝边角料; 144; 90; 140.62. 注塑工艺; 注塑边角料; 0.5; 0; /. 废水处理; 污泥; 3.5; 2.22; 3.46. 表面处理; 槽渣; 6; 3.78; 5.91. 原料使用; 废包装材料; 12; 7.5; 11.72. 废水处理; 废油; /; 0.24; 0.38. 检修; 废切削液; 40; 25.5; 39.84. 员工生活; 生活垃圾; 59; 36; 56.25. 注：原有项目注塑工序未实施。. 8、原有项目总量控制情况 根据现有项目环评、环评审批及自主验收报告，企业现有项目总量控制指标为：化学需氧量1.06t/a，氨氮0.16t/a，氮氧化物0.063t/a，VOCs1.28t/a，工业粉尘5.78t/a。根据调查，原有项目实际达产后排放量为：化学需氧量0.663t/a，氨氮0. 066/a，氮氧化物0.016t/a，VOCs0.397t/a，工业粉尘0.467t/a，在总量控制范围内。 9、原有项目存在的环境问题及整改措施 企业现状各污染物均能做到达标排放，环保设施满足相关环保要求，企业风险防范可控。但是经过现场调查，企业项目还存在固废管理还不够完善，环保意识还不够强，现场管理需进一步加强等问题。改进措施如下： （1）企业须进一步加强对现场的管理，特别是对环保设施、车间的管理，建立巡查制度，做好台账纪录，发现问题及时解决，确保污染物稳定达标排放。 （2）进一步加强对固体废物的管理，建立固废管理台帐；建议企业更规范、更严格地进行对固体固体废物的收集和处理。 （3）加强环保宣传，加强环保人员的责任心，建立长效的管理制度，重视环境保护，健全环保制度，加强职工污染事故方面的学习和培训，并组织进行污染事故方面的演练。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据环境空气质量功能区划，项目所在地属二类区，环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。项目所在地的环境空气基本污染物环境质量现状引用《台州市生态环境质量报告书（2016-2021年）》相关数据,具体见表3-1。 表3-1 2021年环境空气质量现状评价表 污染物; 年平均指标; 现状浓度/（ μg/m³）; 标准值/（ μg/m³）; 占标率/（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 44; 70; 63; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 86; 150; 57; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 58; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 49; 80; 61; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 6; 150; 5; 达标. CO; 年平均质量浓度; 400; -; -; -. 第95百分位数日平均质量浓度; 700; 4000; 18; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 87; -; -; -. 第90百分位数日平均质量浓度; 129; 160; 81; 达标. 根据上述结果，项目所在区域环境空气能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境 本项目拟建地附近水体为三条河，根据浙环[2015]71号文件《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，三条河属于椒江（温黄平原）水系，编号74，水功能区为三条河、洪家场浦椒江、路桥农业、工业用水区（编号：G0302400203113），水环境功能区为农业、工业用水区（编号：331002GA080301000450），目标水质Ⅳ类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。项目所在地所在区域地表水水质现状参考2022年1-8月岩头闸断面的常规监测数据，具体监测数据见表3-2。 表3-2 2022年1-8月岩头闸断面水质现状评价表 单位：mg/L（pH除外） 项目名称; DO; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; CODCr; 总磷; 石油类. 平均值; 6.93; 3.84; 1.40; 0.63; 18.21; 0.111; 0.03. Ⅳ类标准值; ≥3; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤30; ≤0.3; ≤0.5. 水质类别; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅰ. 根据监测结果看，岩头闸断面中BOD5、石油类为Ⅰ类，DO、高锰酸盐指数为Ⅱ类，氨氮、总磷、化学需氧量为Ⅲ类，总体评价该水体水质为Ⅲ类，能满足Ⅳ类水环境功能区要求。 3、声环境 企业厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，可不开展声环境质量现状调查。 4、生态环境 本项目位于台州市椒江区海门街道太和二路以北、G228国道以西JHM061-0204地块，用地规划为二类工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，可不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，可不开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性等污染物的排放，且在采取源头控制和分区防渗等措施后，正常生产时不存在土壤、地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，本次评价可不进行地下水、土壤等环境质量的现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，但存在文昌小学（在建）、悦都天华小区、东辉小区等保护目标，具体见表3-3。 2、声环境 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目位于台州市椒江区海门街道太和二路以北、G228国道以西JHM061-0204地块，用地范围内无生态环境保护目标，可不开展生态现状调查。 表3-3 环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 大气环境; 文昌小学 （在建）; 121°47’56.84”; 28°66’17.48”; 居住区; 人群; 环境空气二类功能区; 南; 63. 悦都天华小区; 121°47’32.59”; 28°66’19.20”; 居住区; 人群; 西南; 101. 东辉小区; 121°47’77.87”; 28°65’76.07”; 居住区; 人群; 南; 495. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目清洗废气、切割粉尘、焊接粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值中的二级标准，具体详见表3-4。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m³); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值(mg/m³). 排气筒（m）; 二级（kg/h）; 监控点; 浓度限值. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 氮氧化物; 240; 15; 0.77; 周界外浓度最高点; 0.12. 涂装（喷漆、晾干、烘干）废气、抛丸粉尘、喷塑粉尘、固化废气排放排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表2大气污染物特别排放限值及表6企业边界大气污染物排放限值，DB33/2146-2018中未规定的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。 企业厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准。具体详见表3-5、表3-6、表3-7。 表3-5 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018) 大气污染物特别排放限值 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值(mg/m³); 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 所有; 20; 车间或生产设施排气筒. 2; 苯系物; 20. 3; 臭气浓度; 800. 4; 非甲烷总烃（NMHC）; 60. 5; 乙酸酯类; 涉乙酸酯类; 50. 注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无纲量. 表3-6 企业边界大气污染物浓度限值 序号; 污染物项目; 适用条件; 浓度限值(mg/m³). 1; 苯系物; 2.0. 2; 非甲烷总烃（NMHC）; 4.0. 3; 臭气浓度; 20. 4; 乙酸丁酯; 涉乙酸丁酯; 0.5. 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值(mg/m³); 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 天然气燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二类区新建、扩建、改建相关炉窑标准。根据《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）和《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函[2019]315号），重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造。此外，烟气黑度（林格曼级）排放限值为1。 本项目食堂设有7个灶头，食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的大型标准，具体详见表3-8。 表3-8 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 2、废水 本项目外排废水为生产废水及员工生活污水。生产废水经企业自建污水处理设施处理达标后与经厂区内化粪池、隔油池预处理的生活污水（含食堂废水）一并纳入市政污水管网（纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准）），由台州市水处理发展有限公司统一处理达排放标准（排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准）后排放，具体详见表3-9。 表3-9 污水排放标准 单位：mg/L，pH值无量纲 污染物; CODcr; pH; BOD5; SS; 氨氮; 总磷(以P计); 石油类; LAS. 纳管标准; 500; 6~9; 300; 400; 35①; 8①; 20; 20. 排放标准; 50; 6~9; 10; 10; 5（8）②; 0.5; 1; 0.5. 备注：①氨氮、总磷纳管排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的限值；②括号外数值为每年4月1日至11月30日执行的排放限值，括号内数值为每年12月1日至次年3月31日。 3、噪声 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工场界环境噪声排放限值详见表3-10。 表3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 建筑施工场界环境噪声排放限值/dB; 备注. 昼间; 夜间; 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB. 70; 55. 注：当场界距敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将上表中相应的限值减10dB（A）作为评价依据。. 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3-11。 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 标准值LAeq，dB（A）. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 危险废物按照《国家危险废物名录》（2021年版）分类，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号），《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求；2021年7月1日起，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），本项目采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；生活垃圾的分类、投放、收集、运输、处理以及相关设施的规划建设等活动及其监督管理执行《浙江省生活垃圾管理条例》（2021年5月1日起实施）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标要求 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）、国务院“十三五”期间污染物排放总量控制等要求,需要进行总量控制的指标包括CODcr、氨氮、氮氧化物、二氧化硫、VOCs、烟粉尘。 2、总量控制指标调剂比例 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》规定：“上一年度水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代”，2021年度全市水环境质量未达到年度目标要求的县（市、区）为椒江区、路桥区和温岭市。其他县（市、区）削减替代比例为1:1。本项目位于椒江区，新增CODcr、氨氮的削减替代比例为1:2。 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，施行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。台州市属于该文件中的一般控制区。本项目新增氮氧化物、二氧化硫的削减替代比例为1:1.5。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号）、原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保〔2013〕95号）和《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号），本项目新增VOCs的削减替代比例为1:1。 - 项目全厂（包括原有一厂区、拟建二厂区）设计总量控制指标的排放情况 - 根据工程分析，项目前后涉及总量控制指标的排放情况见表3-12。 表3-12 项目前后涉及总量控制指标的排放情况表 单位：t/a 污染物名称; 现有排放量; 许可排放量; 以新带老削减量; 本项目新增量; 总量排放量; 增减量. CODcr; 0.663; 1.06; 0; 1.003; 1.666; +1.003. 氨氮; 0.066; 0.16; 0; 0.100; 0.166; +0.100. 氮氧化物; 0.016; 0.063; 0; 0.794; 0.810; +0.794. 二氧化硫; 0; 0; 0; 0.020; 0.020; +0.020. 烟粉尘; 0.467; 5.78; 0; 2.128; 2.595; +2.128. VOCs; 0.397; 1.28; 0; 0.486; 0.883; +0.486. 4、总量控制平衡方案 综上分析，本项目排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODcr、氨氮、氮氧化物、二氧化硫、烟粉尘和VOCs。根据《排污许可管理办法（试行）》，同一企业涉及不同厂区，应分别申请排污许可证。因此企业一、二厂区的总量控制指标分别独立核算，现有一厂区相关总量控制指标已完成核定，拟建二厂区的相关总量平衡方案见表3-13。 表3-13 项目总量控制平衡方案 单位：t/a 污染物名称; 本项目排放量; 削减替代比例; 削减替代量; 削减替代来源. CODcr; 1.003; 1:2; 2.006; 通过排污权交易获得. 氨氮; 0.100; 1:2; 0.200. 氮氧化物; 0.794; 1:1.5; 1.191. 二氧化硫; 0.020; 1:1.5; 0.030. 烟粉尘; 2.128; /; /; 总量控制建议值. VOCs; 0.486; 1:1; 0.486; 总量控制建议值，根据当地环保部门意见进行总量平衡. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 企业涉及新建厂房，根据工程施工特点，施工期环境保护措施如表4-1所示。 表4-1 施工期环境保护措施汇总表 内容类型; 排放源（编号）; 污染物名称; 防治措施. 废气; 施工扬尘（含车辆行驶扬尘及堆场扬尘）; 颗粒物; （1）建筑物料等运输通道尽量避开附近居民点，选择距离居民点距离较远通道，减少对附近居民的影响；（2）施工道路工地出入口路面硬化，并安装运输车辆清洗设备及泥浆沉淀设施；（3）洒水抑尘，每天洒水4~5次，同时进出车辆限速行驶并保持路面清洁；（4）加强现场管理，文明施工，工地周围设置围挡，并采用商品混凝土；（5）避免在大风干燥天气条件下施工；（6）禁止现场进行有严重粉尘污染的作业；（7）运渣土车辆必须做到净车出厂，运输车辆不宜过满，同时采取相应的遮盖、封闭措施；（8）开挖土方集中堆放，及时清运；（9）场内土堆、堆料加遮盖或喷洒覆盖剂，通知禁止在大风天进行搅拌工作；（10）控制车速，文明进出。（11）落实施工作业区域防尘网设置. 废水; 生活污水; CODCr、氨氮; 生活污水经现有化粪池预处理，达到纳管要求后通过市政管网排入污水处理厂进行处理。. 施工废水; SS、石油类; （1）施工机械在清洗前先人工对设备清除油污，该废水经隔油池处理后进行综合消化；（2）泥浆废水经沉淀池处理后，上清液用于洒水抑尘或水泥搅拌，沉淀物用于回填；（3）养护废水通过施工用地周界的排水明沟收集，经沉淀池处理后，上清液用于洒水抑尘或水泥搅拌，沉淀物用于回填。. 固废; 日常生活; 生活垃圾; 收集后由当地环卫部门统一清运. 施工过程; 建筑废料; （1）可利用的钢筋等，进行回收利用；（2）不可利用的弃渣运至指定地点倾倒；（3）弃方均运至合法消纳场。. 噪声; 施工噪声及运输车辆噪声; 噪声; （1）合理安排施工计划及施工时间；（2）尽量采用低噪声机械，定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染；（3）合理安排施工物料的运输时间；（4）施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，以便及时处理各种环境纠纷；（5）合理确定工程施工场界，设置临时隔声维护，应尽量避免在有声环境敏感点附近。. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气污染源强 本项目废气主要有油性漆涂装（喷漆、晾干）废气、水性漆涂装（喷漆、烘干）废气、抛丸粉尘、喷塑粉尘、固化废气、清洗废气、磨床加工废气、切割粉尘、焊接烟尘、热处理废气、天然气燃烧废气、食堂油烟废气以及汽车尾气。 ①涂装有机废气 根据企业提供资料及项目情况，本项目箱体、底座、齿轮盖板、法兰、电机、油气分离器、联轴器、连接管路以及压缩机主机需进行表面涂装处理。其中箱体、底座、齿轮盖板、法兰、电机、油气分离器、联轴器、连接管路采用油性漆，压缩机主机采用水性漆。 项目涂装过程中产生的废气主要来自涂料中的有机溶剂挥发，其中喷枪和流水线挂具需用稀释剂进行定期清洗，清洗时间较短，在喷漆房内进行，溶剂清洗时挥发的有机废气在喷漆房可得到有效收集。 结合本项目涂装工序特点，项目涂装各工序有机废气产生比例详见表4-2。 表4-2 涂装废气产生比例 工序; 涂装废气产生比例. 调漆、喷枪清洗; 5%. 喷漆; 50%. 烘干、晾干; 45%. ⒈油性漆涂装（喷漆、晾干）废气 根据业主提供的油性漆（环氧漆）的成分报告，环氧漆及溶剂成分见表4-3。本项目油性漆中挥发的有机废气主要是甲苯、二甲苯，乙酸酯类，正丁醇，少量挥发性有机物及漆雾（颗粒物），少量挥发性有机物以非甲烷总烃（其他）计。油性漆在喷漆房内进行，本项目工件上漆率按50%计，各工序废气产生情况见表4-4。 表4-3 项目油性漆及稀释剂挥发性有机物组分 序号; 原辅材料; 挥发性有机组分; 产生量（t/a）. 名称; 年耗量（t/a）; 名称; 含量（%）. 1; 灰色环氧漆; 4.62; 苯系物; 甲苯; 6; 0.277. 二甲苯; 6; 0.277. 非甲烷总烃（其他）; 6; 0.277. 2; 905稀释剂; 1.16; 苯系物; 二甲苯; 90; 1.044. 乙酸酯类; 5; 0.058. 非甲烷总烃（其他）; 5; 0.058. 合计; 非甲烷总烃; /; 1.991. 表4-4 项目油性漆涂装各工序有机废气产生情况 污染源; 污染物; 产生量（t/a）. 调漆、喷枪清洗; 甲苯; 0.014. 二甲苯; 0.066. 非甲烷总烃（其他）; 0.017. 乙酸酯类; 0.003. 调漆、喷枪清洗、喷漆; 甲苯; 0.138. 二甲苯; 0.661. 非甲烷总烃（其他）; 0.167. 乙酸酯类; 0.029. 漆雾（颗粒物）; 1.894. 晾干; 甲苯; 0.125. 二甲苯; 0.594. 非甲烷总烃（其他）; 0.151. 乙酸酯类; 0.026. 合计; 甲苯; 0.277. 二甲苯; 1.321. 苯系物; 1.598. 非甲烷总烃（其他）; 0.335. 乙酸酯类; 0.058. 非甲烷总烃; 1.991. 漆雾（颗粒物）; 1.894. 本项目进行油性漆喷涂，为了尽可能减少有机组分的无组织挥发量，企业对调漆、喷漆、晾干和喷枪清洗等各工序尽可能加强密闭，提高有机组分的收集效率，具体措施如下： a.调漆、喷漆、喷枪清洗工序： 本项目调漆在调漆间完成，喷漆、喷枪清洗均在喷漆间完成，调漆间、喷漆间保持密闭状态，根据行业挥发性有机物污染整治规范的要求，采用房间整体密闭换风，可维持整个喷漆房微负压状态，收集效率95%核计。 b.晾干工序： 本项目喷漆房为喷漆、晾干一体房，中间由移门隔开，工件喷完溶剂型涂料后，在晾干房内晾干。油性漆常年自然晾干，不需加温。喷漆后的产品在转移过程中均不离开密闭空间，晾干过程产生的废气分别收集处理后高空排放。 表4-5 涂装工序集气系统参数 工序; 调漆、喷枪清洗、喷漆; 晾干. 设备数量及尺寸; 调漆间：L4.5m×W3m×H3.8m，1间 油性漆喷台：4台; 晾干房：L6.62m×W8.0m×H3.8m/L11m×W5.2m×H3.8m，2间. 收集效率; 95%; 95%. 风量计算依据; 根据企业提供资料，油性漆喷台风量以8000m3/h每台计，调漆间、晾干房换风次数按20次/h计，整体密封引风，空间形成微负压。. 系统风量; 42000m3/h. c.油性漆涂装有机废气处理 油漆喷漆废气经水帘喷漆台收集后与油性调漆、晾干废气一并经“干式过滤器+活性炭吸附+热脱附+催化燃烧”处理后通过不低于15m排气筒(DA001)高空排放，油性漆涂装废气去除效率达到90%以上，废气处理设施总风量按42000m3/h计，车间日喷涂时间为7h（年有效操作时间为2065h）。 表4-6 项目油性漆涂装各工序有机废气排放情况 污染源; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 油性漆涂装废气; 苯系物; 甲苯; 0.277; 0.026; 0.013; 0.303; 0.014; 0.007; 0.040. 二甲苯; 1.321; 0.125; 0.061; 1.447; 0.066; 0.032; 0.191. 乙酸酯类; 0.335; 0.032; 0.015; 0.367; 0.017; 0.008; 0.049. 非甲烷总烃（其他）; 0.058; 0.006; 0.003; 0.064; 0.003; 0.001; 0.009. 漆雾（颗粒物）; 1.894; 0.180; 0.087; 2.075; 0.095; 0.046; 0.275. 合计; 苯系物; 1.598; 0.151; 0.074; 1.750; 0.080; 0.039; 0.231. 乙酸酯类; 0.335; 0.032; 0.015; 0.367; 0.017; 0.008; 0.049. 非甲烷总烃; 1.991; 0.189; 0.092; 2.181; 0.100; 0.048; 0.289. 漆雾（颗粒物）; 1.894; 0.180; 0.087; 2.075; 0.095; 0.046; 0.275. ⒉水性漆涂装（喷漆、晾干）废气 根据业主提供的水性涂料的成分报告，水性漆挥发的有机废气主要是少量挥发性有机物。根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》（浙环发〔2017〕30号）计算方法：已获取产品质检报告（MSDS文件），水性涂料含水性丙烯酸乳液（树脂）或其他水性乳液（树脂）时，游离单体按实测挥发比例计入VOCs，无实测数据时按水性乳液（树脂）质量的2%计，则挥发性有机组分情况见表4-7。水性漆在喷漆房内进行，本项目工件上漆率按70%计，各工序废气产生情况见表4-8。 表4-7 项目油性漆及稀释剂挥发性有机物组分 序号; 原辅材料; 挥发性有机组分; 产生量（t/a）. 名称; 年耗量（t/a）; 名称; 含量（%）. 1; 水性丙烯酸树脂; 14.62; VOCs（以非甲烷总烃计）; 4.41; 0.645. 表4-8 项目油性漆涂装各工序有机废气产生情况 污染源; 污染物; 产生量（t/a）. 调漆、喷枪清洗; 非甲烷总烃; 0.032. 喷漆; 非甲烷总烃; 0.323. 漆雾（颗粒物）; 3.886. 烘干; 非甲烷总烃; 0.290. 合计; 非甲烷总烃; 0.645. 漆雾（颗粒物）; 3.886. 本项目进行水性漆喷涂，为了尽可能减少有机组分的无组织挥发量，企业对调漆、喷漆、晾干和喷枪清洗等各工序尽可能加强密闭，提高有机组分的收集效率，具体措施如下： a.调漆、喷漆、喷枪清洗工序： 本项目调漆在调漆间完成，喷漆、喷枪清洗均在喷漆间完成，调漆间、喷漆间保持密闭状态，根据行业挥发性有机物污染整治规范的要求，采用房间整体密闭换风，可维持整个喷漆房微负压状态，收集效率95%核计。 b.烘干工序： 本项目喷漆间和烘道保持密闭状态，中间只留产品进出口，工件喷完涂料后，在烘道内烘干。喷漆后的产品在转移过程中均不离开密闭空间，烘干过程产生的废气在进出口设置集气罩分别收集处理后高空排放。 表4-9 涂装工序集气系统参数 工序; 调漆、喷枪清洗、喷漆; 烘干. 设备数量及尺寸; 调漆间：L4.5m×W3m×H3.8m，1间 水性漆喷台：2台; 烘道：L14.4m×W3.6m×H2.0m，1个. 收集效率; 95%; 95%. 风量计算依据; 根据企业提供资料，水性漆喷台风量以8000m3/h每台计，烘道出口设置集气罩（2m×1.8m，风速为0.6m/s）收集，设计风量以8000m3/h计，调漆间按20次/h计，整体密封引风，空间形成微负压。. 系统风量; 25000m3/h. c.水性漆涂装有机废气处理 水性漆喷漆废气经水帘除漆雾后与水性漆调漆废气、水性漆烘干废气一并通过“两级水喷淋”处理后通过不低于15m排气筒(DA002)高空排放，水性漆涂装废气处理效率以75%计，废气处理设施总风量按25000m3/h计，车间日喷涂时间为7h（年有效操作时间为2065h）。 表4-10 项目水性漆涂装各工序有机废气排放情况 污染源; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 水性漆涂装废气; 非甲烷总烃; 0.645; 0.153; 0.074; 2.967; 0.032; 0.016; 0.185. 漆雾（颗粒物）; 3.886; 0.923; 0.447; 17.88; 0.194; 0.094; 1.117. ②抛丸粉尘 本项目箱体、底座、齿轮箱盖、法兰、定扭工具主轴需进行抛丸预处理，需抛丸处理的工件总重约为2000t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》33、金属制品业 06预处理中的抛丸标准，颗粒物产生系数为2.19kg/t-原料，则抛丸粉尘产生量约为4.38t/a。 本项目设置5台密闭式抛丸机，抛丸粉尘密闭收集后经布袋除尘处理后通过不低于15m排气筒(DA003)高空排放。密闭式抛丸机收集效率以100%计，单台抛丸机风机风量为2000m3/h，则总风量按10000m3/h计，抛丸机年有效工作时间约2360h。抛丸机运行时密闭且自带有布袋除尘装置，布袋除尘效率按95%计。 表4-11 项目抛丸粉尘产生及排放情况表 污染源; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 有组织排放情况. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 抛丸粉尘; 颗粒物; 4.38; 0.219; 0.093; 9.280. ③喷塑粉尘 本项目铝盖板、钣金件、定扭工具前壳需进行喷塑处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》33、金属制品业 14涂装中的喷塑标准，颗粒物产生系数为300kg/t-原料，本项目塑粉使用量为10t/a，则喷塑粉尘产生量约为3t/a。 本项目设置一条喷塑线，喷塑粉尘由设备自带风机收集经袋式除尘装置处理后通过不低于15m排气筒(DA004)高空排放。喷塑台为三面包围式，通过喷台自带的风机收集，设备自带风机设计风量为10000m3/h，收集效率以90%计，喷塑线年有效工作时间约2360h。袋式除尘装置除尘效率按95%计。 表4-12 项目喷塑粉尘产生及排放情况表 污染源; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 喷塑粉尘; 颗粒物; 3; 0.135; 0.057; 5.720; 0.300; 0.127; 0.435. ④固化废气 静电粉末喷涂后的烘烤固化会产生少量的有机废气，静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度为200℃，固化时间25-30min。资料显示聚酯、环氧树脂的热分解温度在300℃以上，因此固化过程未发生环氧聚酯的分解，只挥发少量的有机废气，主要为非甲烷总烃。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》33、金属制品业 14涂装中的喷塑后烘干标准，有机性挥发物产生系数为1.20kg/t-原料，本项目塑粉使用量为10t/a，则固化废气产生量约为0.012t/a。 本项目设置一条喷塑线，固化废气经集气罩收集后通过不低于15m排气筒(DA005)高空排放。集气罩设置在烘道出口，烘道规格为L14.4m×W3.6m×H2.0m，换气次数按20次/h计，则设计风量约3000m3/h，收集效率以90%计，喷塑线年有效工作时间约2360h。 表4-13 项目固化废气产生及排放情况表 污染源; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 固化废气; 非甲烷总烃; 0.012; 0.011; 0.005; 1.525; 0.001; 0.001; 0.012. ⑤清洗废气 本项目采用脱脂剂、防锈剂对零部件及主机进行清洗，根据清洗剂《化学品安全技术说明书（MSDS）》，该混合物符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）低VOCs含量要求。根据生态环境部2019年6月印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）以及生态环境部2020年6月印发的《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）中均规定：“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。”本项目清洗使用水基型清洗剂，主要成分为水以及少量表面活性剂和皂化剂混合物，且清洗剂使用量较少，清洗过程会挥发少量有机物质，本评价不作定量分析。加强清洗区的通风换气，保证6次/h的换气频率，则清洗废气对空气环境影响较小。 ⑥切割粉尘 本项目铁板加工过程中需进行激光切割，会产生切割粉尘。根据企业提供资料，本项目铁板消耗量为200t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》04下料中的标准，颗粒物的产生系数为1.10千克/吨-原料，则切割粉尘产生量为0.22t/a。 本项目切割工序共设有8台激光切割机，每个工作台下方自带集气口收集，设计风量为1000 m3/h，则总风量为8000m3/h。切割粉尘经自带收集装置收集后通过设备自带袋式除尘装置处理后通过不低于15m排气筒(DA006)高空排放。自带收集装置收集效率以85%计，自带袋式除尘装置处理效率按95%计，年有效工作时间约2360h。 表4-15 项目焊接烟尘产生及排放情况表 污染源; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 切割粉尘; 颗粒物; 0.22; 0.009; 0.004; 0.495; 0.033; 0.014; 0.042. ⑦焊接烟尘 本项目钣金件加工过程中需进行焊接，会产生焊接烟尘。根据企业提供资料，焊机每台每天焊丝消耗量为5.2kg，年工作295天，则年消耗量约为62t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》09焊接中的标准，颗粒物的产生系数为9.19千克/吨-原料，则焊接烟尘产生量为0.57t/a。 本项目焊接工序共有40个焊接工位，单个工位上方设置顶吸式集气罩，风量以1000 m3/h计，则总风量为40000 m3/h。焊接烟尘经集气罩收集后通过焊接烟尘净化器处理后通过不低于15m排气筒(DA007)高空排放。集气罩收集效率以85%计，焊接烟尘净化器处理效率按85%计，年有效工作时间约2360h。 表4-16 项目焊接烟尘产生及排放情况表 污染源; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 焊接烟尘; 颗粒物; 0.57; 0.073; 0.031; 0.770; 0.086; 0.036; 0.159. ⑧热处理废气 本项目箱体、底座、齿轮箱盖、法兰、螺杆采用全纤维台车炉进行退火，在退火过程中会随高温而分解、挥发，产生热处理废气，其主要污染因子为烟尘，该废气产生量极少，本环评不作定量分析。加强退火区的通风换气，保证6次/h 的换气频率，则热处理废气对空气环境影响较小。 ⑨天然气燃烧废气 本项目采用天然气作为热源（间接加热），企业天然气年使用量为50万m3。天然气属于清洁能源，烟气最终污染物主要为氮氧化物及二氧化硫（其颗粒物浓度低，总排放量小，本环评仅进行定性说明），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》——产排污系数表（燃气工业锅炉），天然气燃烧大气污染物排放系数见表4-17，天然气燃烧废气产生及排放情况表见表4-18。 表4-17 天然气燃烧大气污染排放系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 15.87（低氮燃烧-国内一般）. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S*. *备注：1、产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。 2、根据《天然气》(GB17820-2018）标准（2019-06-01实施），天然气总硫含量的要求为:1类≤20mg/m3；2类≤100mg/m3。根据企业提供天然气燃料数据，本项目天然气能满足国家天然气1类标准，因此取总硫含量为20mg/m3。. 表4-18 项目天然气燃烧废气产生及排放情况表 污染源; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 有组织排放情况. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 天然气燃烧废气; 氮氧化物; 0.794; 0.794; 0.336; 44.86. 二氧化硫; 0.020; 0.020; 0.008; 1.130. 天然气燃烧废气收集后经不低于15m高排气筒（DA008）高空排放，收集效率以100%计，共设置10个吸风口（水性漆烘道、喷塑固化、喷淋脱脂、喷淋清洗、喷淋防锈等），单个吸风口尺寸按φ500mm计，风速按1m/s计，则总风量约为7500m3/h。综合各工序工作时间，天然气年燃烧时间以2360h计。 综上，天然气燃烧产生的燃烧废气中的氮氧化物及二氧化硫排放浓度能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的非金属加热炉中二类区二级标准（1997年1月1日后新改扩建）及《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）重点区域规定，天然气燃烧废气污染物原则上按照颗粒二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于200、300mg/m3要求。 ⑩食堂油烟废气 本项目就餐人数为700人，食堂设置7个灶头，规模达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的大型规模标准，厨房油烟净化装置的油烟去除率≥85%，油烟净化器总风量为14000m3/h，每人每天用油量以30g/d计，挥发量按3%计算，工作时间为每天4小时，类比企业食堂情况，本项目产生油烟为0.186t/a，排放油烟量为0.028t/a，项目实施后食堂油烟废气排放浓度为1.689mg/m3，食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的排放浓度要求，经净化后的油烟通过不低于15m排气筒（DA009）高空排放。 表4-19 项目食堂油烟废气产生及排放情况表 污染源; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 有组织排放情况. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 食堂油烟废气; 油烟; 0.186; 0.028; 0.024; 1.689. |

（2）废气治理设施相关参数及排放口基本情况 本项目废气防治措施参数及排放口基本情况见下表4-20、表4-21。 表4-20 项目废气防治设施相关参数一览表（一） 类型; 排放源. 产排污环节; 油性漆涂装废气; 水性漆涂装废气; 抛丸粉尘; 喷塑粉尘; 固化废气. 污染物种类; 甲苯、二甲苯 、乙酸酯类、非甲烷总烃、漆雾（颗粒物）、臭气浓度; 非甲烷总烃、漆雾（颗粒物）、臭气浓度; 颗粒物; 颗粒物; 非甲烷总烃. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织. 污染防治设施概况; 收集方式; 集气罩收集; 集气罩收集; 密闭收集; 集气罩收集; 集气罩收集. 收集效率（%）; 95; 95; 100; 90; 90. 处理能力（m³/h）; 42000; 25000; 10000; 10000; 3000. 处理效率（%）; 90; 75; 95; 95; /. 处理工艺; 水帘除漆雾+干式过滤器+活性炭吸附+热脱附+催化燃烧; 水帘除漆雾+两级水喷淋; 袋式除尘; 袋式除尘; /. 是否为可行技术; 是; 是; 是; 是; /. 排放口; 编号; DA001; DA002; DA003; DA004; DA005. 类型; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口. 高度（m）; 15; 15; 15; 15; 15. 内径（m）; 1.5; 0.8; 0.5; 0.5; 0.3. 温度（℃）; 25; 25; 25; 25; 25. 地理坐标; 121°47′57.51″ 28°66′53.48″; 121°47′71.01″ 28°66′51.12″; 121°47′59.56″ 28°66′53.53″; 121°47′74.76″ 28°66′46.35″; 121°47′76.69″ 28°66′43.89″. 表4-21 项目废气防治设施相关参数一览表（二） 类型; 排放源. 产排污环节; 切割粉尘; 焊接烟尘; 天然气燃烧废气; 食堂油烟废气. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 二氧化硫、氮氧化物; 油烟. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织. 污染防治设施概况; 收集方式; 集气口收集; 集气罩收集; 密闭收集; 集气罩收集. 收集效率（%）; 85; 85; 100; 100. 处理能力（m³/h）; 8000; 40000; 7500; 14000. 处理效率（%）; 95; 85; /; 85. 处理工艺; 袋式除尘; 烟尘净化器; /; 油烟净化器. 是否为可行技术; 是; 是; /; 是. 排放口; 编号; DA006; DA007; DA008; DA009. 类型; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口. 高度（m）; 15; 15; 15; 15. 内径（m）; 0.5; 1.5; 0.5; 0.6. 温度（℃）; 25; 25; 50; 25. 地理坐标; 121°47′63.63″ 28°66′40.01″; 121°47′79.61″ 28°66′39.46″; 121°47′69.07″ 28°66′42.14″; 121°47′77.12″ 28°66′35.28″. 注：水性漆废气处理设施根据《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治可行技术指南汇编（一）》，其余废气处理设施根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020），本项目处理设施为可行性技术，满足处理条件，技术是可行的。. （3）废气排放情况汇总 ①废气源强汇总 本项目废气源强汇总表见下表4-22。 表4-22 废气源强汇总表 污染源; 污染物; 产生量 （t/a）; 有组织排放; 无组织排放; 合计. 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m³）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 油性漆涂装废气; 苯系物; 1.598; 0.151; 0.074; 1.750; 0.080; 0.039; 0.231. 乙酸酯类; 0.335; 0.032; 0.015; 0.367; 0.017; 0.008; 0.049. 非甲烷总烃; 1.991; 0.189; 0.092; 2.181; 0.100; 0.048; 0.289. 漆雾（颗粒物）; 1.894; 0.180; 0.087; 2.075; 0.095; 0.046; 0.275. 水性漆涂装废气; 非甲烷总烃; 0.645; 0.153; 0.074; 2.967; 0.032; 0.016; 0.185. 漆雾（颗粒物）; 3.886; 0.923; 0.447; 17.88; 0.194; 0.094; 1.117. 抛丸粉尘; 颗粒物; 4.38; 0.219; 0.093; 9.280; /; /; 0.219. 喷塑粉尘; 颗粒物; 3; 0.135; 0.057; 5.720; 0.300; 0.127; 0.435. 固化废气; 非甲烷总烃; 0.012; 0.011; 0.005; 1.525; 0.001; 0.001; 0.012. 切割粉尘; 颗粒物; 0.22; 0.009; 0.004; 0.495; 0.033; 0.014; 0.042. 焊接烟尘; 颗粒物; 0.57; 0.073; 0.031; 0.770; 0.086; 0.036; 0.159. 天然气燃烧废气; 氮氧化物; 0.794; 0.794; 0.336; 44.86; /; /; 0.794. 二氧化硫; 0.020; 0.020; 0.008; 1.130; /; /; 0.020. 食堂油烟废气; 油烟; 0.186; 0.028; 0.024; 1.689; /; /; 0.028. 合计; 非甲烷总烃; 2.684; 0.353; /; /; 0.133; /; 0.486. 颗粒物; 13.95; 1.539; /; /; 0.589; /; 2.128. 氮氧化物; 0.794; 0.794; /; /; /; /; 0.794. 二氧化硫; 0.020; 0.020; /; /; /; /; 0.020. 油烟; 0.186; 0.028; /; /; /; /; 0.028. ②非正常工况排放情况及措施 非正常情况指生产过程中生产设备开停、检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制达不到应有效率等情况下的排放。本次评价废气非正常工况排放主要考虑项目废气治理设施发生故障，非正常工况下考虑处理效率为 0%以及收集效率为50%两种情况下的废气排放情况作为非正常工况污染物源强进行分析。具体见表4-23。 表4-23 本项目非正常工况情况 排气筒; 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 处理效率为0%. DA001; 油性漆涂装废气; 苯系物; 0.735; 17.50; 1-2; 1-2; 定期检修，故障时停止生产，及时维修. 乙酸酯类; 0.154; 3.669. 非甲烷总烃; 0.916; 21.81. 漆雾（颗粒物）; 0.871; 20.75. DA002; 水性漆涂装废气; 非甲烷总烃; 0.297; 7.065. 漆雾（颗粒物）; 1.788; 42.57. DA003; 抛丸粉尘; 颗粒物; 1.856; 185.6. DA004; 喷塑粉尘; 颗粒物; 1.144; 114.4. DA006; 切割粉尘; 颗粒物; 0.079; 9.905. DA007; 焊接烟尘; 颗粒物; 0.205; 5.132. 收集效率为50%. DA001; 油性漆涂装废气; 苯系物; 0.037; 0.875; 1-2; 1-2; 定期检修，故障时停止生产，及时维修. 乙酸酯类; 0.008; 0.183. 非甲烷总烃; 0.046; 1.091. 漆雾（颗粒物）; 0.044; 1.037. DA002; 水性漆涂装废气; 非甲烷总烃; 0.037; 0.883. 漆雾（颗粒物）; 0.223; 5.321. DA003; 抛丸粉尘; 颗粒物; 0.046; 4.640. DA004; 喷塑粉尘; 颗粒物; 0.029; 2.860. DA006; 切割粉尘; 颗粒物; 0.002; 0.248. DA007; 焊接烟尘; 颗粒物; 0.015; 0.385. （4）废气达标排放情况及环境影响 ①废气有组织达标排放分析 本项目有组织废气达标排放分析见表4-24。 表4-24 本项目有组织废气达标排放一览表 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 达标分析; 排放标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. 油性漆涂装废气; 苯系物; 0.074; /; 1.750; 20; 达标; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018) 表2大气污染物特别排放限值. 乙酸酯类; 0.015; /; 0.367; 50; 达标. 非甲烷总烃; 0.092; /; 2.181; 60; 达标. 漆雾（颗粒物）; 0.087; /; 2.075; 20; 达标. 水性漆涂装废气; 非甲烷总烃; 0.074; /; 2.967; 60; 达标. 漆雾（颗粒物）; 0.447; /; 17.88; 20; 达标. 抛丸粉尘; 颗粒物; 0.093; /; 9.280; 20; 达标. 喷塑粉尘; 颗粒物; 0.057; /; 5.720; 20; 达标. 固化废气; 非甲烷总烃; 0.005; /; 1.525; 60; 达标. 切割粉尘; 颗粒物; 0.004; 3.5; 0.495; 120; 达标; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值中的二级标准. 焊接烟尘; 颗粒物; 0.031; 3.5; 0.770; 120; 达标. 天然气燃烧废气; 氮氧化物; 0.336; /; 44.86; 300; 达标; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的非金属加热炉中二类区二级标准及《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56 号）和《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函[2019]315号）重点区域规定. 二氧化硫; 0.008; /; 1.130; 200; 达标. 食堂油烟废气; 油烟; 0.024; /; 1.689; 2.0; 达标; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型规模标准. 本项目工艺废气经上述处理方案后能够做到达标排放，排放的废气量较小，且本项目所在区域属于环境空气质量达标区，环境空气中各污染因子可满足相关要求。项目各产污环节均已落实污染防治措施，大部分的废气呈有组织排放，废气的排放量较小。故项目建成后，对周围的环境影响较小。 ②废气无组织达标排放分析 本项目在加强废气污染物有组织收集后，无组织排放量较少，对周边环境影响较小，无组织废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放监控浓度限值中相关要求。 （5）环境监测等其他要求 本项目废气环境监测计划详见后续全厂环境监测计划。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水 （1）废水污染源强 本项目废水主要有表面处理清洗废水、水帘废水、水喷淋废水及生活污水。 ①表面处理清洗废水 本项目共设置1条零部件清洗线、1条主机清洗线以及1条钣金件表面处理清洗线，各条生产线废水（液）产生情况见表4-25，各污染物源强产生情况见表4-26。 表4-25 生产线废水（液）产生情况汇总表 项目; 清洗方式; 槽体规格 （长×宽×高m）; 数量（个）; 排水工况; 废水量 （m³/a）. 零部件清洗线; 喷淋脱脂 （废脱脂液）; 喷淋; 1.5×1.0×0.8; 1; 1月1次; 12.24. 喷淋漂洗1 （脱脂清洗废水）; 喷淋; 1.5×1.2×0.8; 1; 3天1次; 120.36. 喷淋漂洗2 （脱脂清洗废水）; 喷淋; 1.5×1.2×0.8; 1; 3天1次; 120.36. 喷淋防锈 （废除锈液）; 喷淋; 1.5×1.2×0.8; 1; 1月1次; 17.28. 主机清洗线; 喷淋脱脂1 （废脱脂液）; 喷淋; 2.0×1.0×1.0; 1; 1月1次; 20.4. 喷淋脱脂2 （废脱脂液）; 喷淋; 2.0×1.0×1.0; 1; 1月1次; 20.4. 喷淋漂洗 （脱脂清洗废水）; 喷淋; 2.0×1.2×1.0; 1; 3天1次; 200.6. 喷淋防锈 （废除锈液）; 喷淋; 2.0×1.2×1.0; 1; 1月1次; 24.48. 钣金件表面处理清洗线; 喷淋脱脂 （废脱脂液）; 喷淋; 2.0×2.0×1.0; 1; 1月1次; 40.8. 喷淋漂洗1 （脱脂清洗废水）; 喷淋; 2.0×2.0×1.0; 1; 3天1次; 334.3. 喷淋漂洗2 （脱脂清洗废水）; 喷淋; 2.0×2.0×1.0; 1; 3天1次; 334.3. 表面硅烷处理 （废硅烷液）; 喷淋; 2.0×2.0×1.0; 1; 3月1次; 13.6. 喷淋漂洗3 （硅烷清洗废水）; 喷淋; 2.0×2.0×1.0; 1; 3天1次; 334.3. 喷淋防锈 （废除锈液）; 喷淋; 2.0×2.0×1.0; 1; 1月1次; 40.8. 备注：废产生系数以容积率的85%计，生产线日运行时间为8h，年工作时间为295天。. 表4-26 表面处理清洗废水污染源强汇总 项目; 脱脂清洗废水; 硅烷清洗废水; 废槽液; 合计. 水量; 1109.92; 334.3; 190; 1634.22. CODcr; mg/L; 1200; 1500; 3000; /. t/a; 1.332; 0.501; 0.570; 2.403. SS; mg/L; 220; 200; 300; /. t/a; 0.244; 0.067; 0.057; 0.368. 石油类; mg/L; 60; /; 100; /. t/a; 0.067; /; 0.019; 0.086. ②水帘废水 本项目共设置2条油性喷漆线以及1条水性喷漆线，每条线配置2个喷漆台。喷漆台采用水帘式净化装置，喷漆过程产生的漆雾通过水帘除去，该水循环使用，定期排放，具体见表4-27。 表4-27 水帘废水源强核算 项目; 槽体规格 （长×宽×高m）; 数量（个）; 排水工况; 废水量 （m³/a）. 油性漆水帘喷台; 循环水槽; 2.5×3.6×0.5; 4; 10天1次; 451.35. 水性漆水帘喷台; 2.5×3.6×0.5; 2; 225.68. 备注：废产生系数以容积率的85%计，年工作时间为295天。. ⒈油性水帘废水 根据上表可知，油性水帘废水产生量为451.35t/a。类比同类型企业项目废水水质，油性水帘废水主要污染物浓度为CODcr3000mg/L，SS1000mg/L，石油类200mg/L，则油性水帘废水污染源强为CODcr1.354t/a，SS0.451t/a，石油类0.090t/a。 ⒉水性水帘废水 根据上表可知，水性水帘废水产生量为225.68t/a。类比同类型企业项目废水水质，水性水帘废水主要污染物浓度为CODcr6000mg/L，SS500mg/L，石油类35mg/L，则水性水帘废水污染源强为CODcr1.354t/a，SS0.113t/a，石油类0.008t/a。 ③水喷淋废水 本项目水性漆涂装废气采用水喷淋进行处理，喷淋喷淋塔水槽有效容积约2m³，水喷淋废水三天一次定期排放，则水喷淋废水产生量约200t/a。类比同类型企业项目，水喷淋废水主要污染物浓度为CODcr5000mg/L，SS500mg/L，石油类50mg/L，则水喷淋废水污染源强为CODcr1.000t/a，SS0.100t/a，石油类0.010t/a。 ④生活污水 本项目劳动定员700人，双班制，年工作295天，厂区内设职工食堂，无职工宿舍。生活用水用量按人均100L/d计，则生活用水量为20650t/a。生活污水的产生量按用水量的85%计，则生活污水的产生量约17550t/a。生活污水的主要污染物浓度一般城镇生活污水水质，以CODcr350mg/L、氨氮35mg/L计，则生活污水污染源强为CODcr6.143t/a，氨氮0.614t/a。 本项目废水经预处理达进管标准后纳入市政污水管网，经台州市水处理发展有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中一级A标准后排放。 本项目废水产生及排放情况见表4-28。 表4-28 项目废水产生及排放情况 废水种类; 污染物; 产生情况; 纳管情况; 外排情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 表面处理清洗废水; 废水量; /; 1634.22; /; 1634.22; /; /. CODcr; 1470; 2.403; 500; 0.817. SS; 225; 0.368; 225; 0.368. 石油类; 53; 0.086; 20; 0.033. 油性水帘废水; 废水量; /; 451.35; /; 451.35. CODcr; 3000; 1.354; 500; 0.226. SS; 1000; 0.451; 400; 0.181. 石油类; 200; 0.090; 20; 0.009. 水性水帘废水; 废水量; /; 225.68; /; 225.68. CODcr; 6000; 1.354; 500; 0.113. SS; 500; 0.113; 400; 0.090. 石油类; 35; 0.008; 20; 0.005. 水喷淋废水; 废水量; /; 200; /; 200. CODcr; 5000; 1.000; 500; 0.100. SS; 500; 0.100; 400; 0.080. 石油类; 50; 0.010; 20; 0.004. 生活污水; 废水量; /; 17550; /; 17550. CODcr; 350; 6.143; 350; 6.143. 氨氮; 35; 0.614; 35; 0.614. 合计; 废水量; /; 20061.25; /; 20061.25; /; 20061.25. CODcr; /; 12.254; 369; 7.399; 50; 1.003. SS; /; 1.032; 36; 0.719; 10; 0.201. 石油类; /; 0.194; 20; 0.051; 1; 0.020. 氨氮; /; 0.723; 35; 0.723; 5; 0.100. （2）废水治理设施相关参数及排放口基本情况 本项目废水主要为生产废水和生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理后与经厂区内废水处理设施处理的生产废水排入污水管网经台州市水处理发展有限公司处理达标后排放。本项目生产废水产生量约为2511t/a，企业污水处理站拟设置在厂区西北侧，设计处理水量为10t/d，具体废水处理工艺见图4-1。 图4-1 废水处理工艺流程图 废槽液、水帘废水、水喷淋废水属于浓液废水，脱脂清洗废水、硅烷清洗废水属于清液废水。 浓液与清液根据污污分流的原则，分别处理，从而降低处理难度，所以浓液与清液分别进隔油沉渣池进行隔油与沉渣，去除各自废水中的油类物质与固体悬浮物。这两股废水进入清液调节池进行水质水量的均衡后泵入物化反应系统。 为便于后续处理，综合后废水经物化反应处理，去除废水中的绝大部分悬浮、乳化有机物，但出水中的CODcr含量仍很高，难以达标。 厌氧—缺氧—好氧组合工艺处理有机废水的能力较好，技术成熟，在充分发挥兼养微生物可承担高浓度、高负荷污染物优势的同时，又能适宜的利用好氧微生物生长速度快、处理水质好的特点。废水经过这两种状态的相应处理后，可使大分子有机物分解为小分子无机物，不仅能大幅度降低CODcr和色度，而且能有效的去除氮、磷等营养盐类物质，使出水水质稳定后达标排放，是一种高效率、低能耗的有机废水处理工艺。 职工生活污水仅极少量进入A、O池，与经过二级反应处理后的废水混合，主要为了可以较大程度改善废水中的C、N、P等营养配比，提高废水的可生化性。最终，混合污水在生化处理后，使排放口出水达标排放。 表4-29 废水类别、污染物计污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生产废水; CODcr、SS、石油类; 台州市水处理发展有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 生产废水处理设施; 物化+生化; DW001; 是; 企业 总排. 生活废水; CODcr、氨氮; TW002; 生活废水处理设施; 隔油+化粪池. 表4-30 废水间接排放口基本信息表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放 方式; 排放去向; 排放规律. 经度; 纬度. DW001; 121°47′69.58″; 28°66′30.72″; 2.0061; 间接; 台州市水处理发展有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. （3）废水排放执行标准及排放可行性分析 本项目废水污染物评价执行标准详见表4-31。 表4-31 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 污染物种类; 污染物排放标准. 名称; 浓度限值（mg/L）. DW001; CODcr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的排放限值; 500. SS; 400. 石油类; 20. 氨氮; 35. 项目废水经预处理达标后纳入台州市水处理发展有限公司进行处理，为间接排放方式，本评价主要进行厂区内废水处理工艺、依托区域污水处理厂可行性等方面进行分析。 ①厂区内废水预处理等可行性分析 项目全厂排水采取雨污分流的形式，项目废水拟预处理后纳管进入污水处理厂集中处理，不会进入周边河道，故不会对项目附近河道水质带来不利影响。 项目外排废水主要为生产废水、生活污水，经污水处理设施与化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准的要求，因此项目废水处理措施可行。 ②依托污水处理厂的环境可行性分析 根据区域污水收集规划等，项目所在区域的污水属于台州市水处理发展有限公司收集处理范围的二期工程范围。台州市水处理发展有限公司位于椒江东部岩头十塘处，现有污水处理工程包括一期工程、二期工程和三期工程；其中一期工程服务范围主要是葭沚泾以东椒江城区、台州经济开发区及外沙、岩头化工区的生活污水和生产废水；二期工程服务范围主要是葭沚街片区、新中心区、机场路东片、洪家街片区、下陈街片区、滨海工业启动区一期及岩头二期；三期工程服务范围主要是椒南片区(主要包括葭沚西片区、下陈片区、洪家片区、部分洪家西片、三甲片区)以及台州湾循环经济产业集聚区市区东部组团启动区的椒江片区。 项目所在区域属于二期工程范围，二期工程于2006年12月通过原省环保局审批，2007年底开始施工，2010年8月投入试运营，工程设计规模为10万m3/d污水处理工程（含有20%~25%的化工区工业废水）和5万m3/d中水回用工程。台州市水处理发展有限公司污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 本项目废水经预处理达到进管标准后排入污水管网，经台州市水处理发展有限公司处理达标后排放。台州市水处理发展有限公司二期工程2022年3-4月的出水水质状况见下表。 表4-32 台州市水处理发展有限公司二期工程出水水质状况 时间; pH值; 化学需氧量（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮（mg/L）; 废水瞬时流量（m³/h）. 2022/4/30; 6.75; 29.75; 0.1984; 0.059; 9.068; 1229.00. 2022/4/29; 6.76; 34.09; 0.1942; 0.069; 8.901; 1226.88. 2022/4/28; 6.77; 34.86; 0.1899; 0.081; 8.576; 1210.11. 2022/4/27; 6.76; 36.06; 0.1984; 0.095; 9.609; 1221.29. 2022/4/26; 6.71; 34.33; 0.2256; 0.116; 11.762; 1200.44. 2022/4/25; 6.73; 33.22; 0.2003; 0.077; 10.279; 1177.89. 2022/4/24; 6.75; 33.94; 0.1901; 0.078; 9.515; 1120.64. 2022/4/23; 6.74; 32.23; 0.2021; 0.075; 10.891; 1121.16. 2022/4/22; 6.71; 30.71; 0.1908; 0.073; 11.164; 1127.51. 2022/4/21; 6.77; 32.91; 0.1858; 0.075; 10.859; 1135.47. 2022/4/20; 6.77; 31.63; 0.1879; 0.077; 11.799; 1138.15. 2022/4/19; 6.73; 31.75; 0.1799; 0.074; 11.581; 1171.45. 2022/4/18; 6.73; 33.01; 0.2826; 0.115; 10.145; 1164.29. 2022/4/17; 6.78; 33.09; 0.4054; 0.074; 9.290; 1189.99. 2022/4/16; 6.76; 34.14; 0.2291; 0.084; 7.585; 1250.15. 2022/4/15; 6.78; 35.30; 0.3169; 0.089; 8.180; 1214.12. 2022/4/14; 6.60; 38.14; 0.2620; 0.088; 10.065; 1163.77. 2022/4/13; 6.76; 38.00; 0.2388; 0.099; 12.295; 1135.32. 2022/4/12; 6.78; 38.97; 0.2102; 0.090; 12.402; 1125.59. 2022/4/11; 6.84; 40.86; 0.2503; 0.081; 12.875; 1042.50. 2022/4/10; 6.96; 41.48; 0.1999; 0.086; 10.377; 881.64. 2022/4/9; 6.98; 42.39; 0.2281; 0.101; 11.589; 857.20. 2022/4/8; 6.92; 33.17; 0.2014; 0.082; 9.802; 850.73. 2022/4/7; 6.79; 31.42; 0.1696; 0.074; 11.805; 1134.94. 2022/4/6; 6.78; 32.66; 0.1906; 0.067; 11.058; 1121.52. 2022/4/5; 6.75; 30.61; 0.1969; 0.060; 10.849; 1161.68. 2022/4/4; 6.76; 29.16; 0.1932; 0.066; 10.956; 1212.01. 2022/4/3; 6.77; 29.72; 0.1924; 0.063; 10.934; 1193.83. 2022/4/2; 6.79; 33.43; 0.1808; 0.078; 10.654; 1207.92. 2022/4/1; 6.80; 38.30; 0.1783; 0.092; 11.554; 1219.67. 2022/3/31; 6.73; 36.82; 0.2027; 0.096; 11.867; 1253.89. 2022/3/30; 6.74; 33.41; 0.1674; 0.088; 13.323; 1264.31. 2022/3/29; 6.77; 32.81; 0.4512; 0.077; 11.592; 1249.99. 2022/3/28; 6.84; 30.43; 0.2609; 0.068; 9.742; 1130.06. 2022/3/27; 6.83; 29.41; 0.2360; 0.058; 9.864; 1155.59. 2022/3/26; 6.80; 30.47; 0.2308; 0.057; 10.983; 1167.08. 2022/3/25; 6.77; 31.07; 0.2345; 0.058; 9.705; 1181.38. 2022/3/24; 6.78; 29.35; 0.2594; 0.044; 9.750; 1175.42. 2022/3/23; 6.80; 31.78; 0.2086; 0.052; 10.757; 1213.72. 2022/3/22; 6.82; 34.48; 0.1896; 0.059; 10.412; 1226.15. 2022/3/21; 6.81; 35.21; 0.3323; 0.079; 11.850; 1202.54. 2022/3/20; 6.90; 36.81; 0.2547; 0.063; 11.162; 1128.50. 2022/3/19; 6.83; 33.60; 0.2556; 0.051; 10.749; 1142.85. 2022/3/18; 6.83; 34.30; 0.2525; 0.061; 9.153; 1141.81. 2022/3/17; 6.87; 35.24; 0.2423; 0.061; 8.655; 1141.79. 2022/3/16; 6.91; 36.21; 0.2402; 0.063; 8.647; 1147.21. 2022/3/15; 6.83; 35.76; 0.2255; 0.062; 10.938; 1128.74. 2022/3/14; 6.78; 31.15; 0.2279; 0.062; 12.998; 1036.57. 2022/3/13; 6.77; 32.09; 0.2119; 0.061; 13.315; 1111.47. 2022/3/12; 6.81; 26.93; 0.2114; 0.073; 13.204; 1144.46. 2022/3/11; 6.76; 22.21; 0.2190; 0.066; 12.763; 1156.48. 2022/3/10; 6.80; 24.53; 0.2192; 0.063; 12.313; 1132.32. 2022/3/9; 6.82; 29.97; 0.1964; 0.072; 11.947; 1089.49. 2022/3/8; 6.82; 35.78; 0.2122; 0.076; 12.468; 1103.92. 2022/3/7; 6.85; 36.74; 0.2200; 0.074; 12.045; 1141.70. 2022/3/6; 6.87; 34.39; 0.2101; 0.091; 13.244; 1141.29. 2022/3/5; 6.84; 31.33; 0.2009; 0.090; 13.760; 1193.15. 2022/3/4; 6.85; 31.27; 0.2033; 0.076; 13.628; 1103.59. 2022/3/3; 6.90; 30.59; 0.2440; 0.072; 11.696; 1219.80. 2022/3/2; 6.96; 32.66; 0.2634; 0.164; 11.154; 955.49. 2022/3/1; 6.84; 33.12; 0.2348; 0.062; 11.820; 650.58. 均值; 6.80; 33.27; 0.2260; 0.076; 11.02; 1138.33. 根据上表可知，目前污水处理厂的出水水质稳定，各监测指标均能满足《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中确定的一级A标准要求。 项目废水排放量约8.51m3/d，废水排放量远小于污水处理厂的处理规模，且在污水处理厂容量之内，水质也符合污水处理厂进水水质的要求，预计不会对污水处理厂造成较大冲击，项目对纳污水体的环境影响较小。 （4）环境监测等其他要求 项目废水环境监测计划详见全厂环境监测计划。 根据原国家环境保护局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》等文件的要求，企业应加强排污口的规范化管理，并定期清理化粪池、污水处理站等设施。 3、噪声 （1）噪声污染源强 本项目运营噪声主要来自设备运行噪声，具体见表4-33、4-34。 表4-33 本项目噪声源强调查清单（室内声源）-1 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z. 1; 厂房1F机加工车间; 卧式加工中心; 185; 75.0; 隔声、减振; 25.0; 50.0; 1.5. 2; 立式加工中; 100; 75.0; 隔声、减振; 50.0; 30.0; 1.5. 3; 数控车床; 150; 75.0; 隔声、减振; 70.0; 60.0; 1.5. 4; 强力铣床; 50; 75.0; 隔声、减振; 60.0; 70.0; 1.5. 5; 数控外圆磨床; 50; 75.0; 隔声、减振; 50.0; 80.0; 1.5. 6; 数控磨床; 50; 75.0; 隔声、减振; 40.0; 70.0; 1.5. 7; 磨齿机; 10; 75.0; 隔声、减振; 30.0; 60.0; 1.5. 8; 滚齿机; 20; 75.0; 隔声、减振; 30.0; 70.0; 1.5. 9; 弯管机; 1; 75.0; 隔声、减振; 25.0; 70.0; 1.5. 10; 厂房1F退火区; 全纤维台车炉; 2; 75.0; 隔声、减振; 30.0; 110.0; 1.5. 11; 厂房1F抛丸区; 抛丸机; 5; 75.0; 隔声、减振; 40.0; 110.0; 1.5. 12; 厂房1F油性喷漆区; 油性喷漆流水线; 2; 75.0; 隔声、减振; 35.0; 110.0; 1.5. 13; 厂房1F工装车间; 电子穿孔机; 2; 75.0; 隔声、减振; 85.0; 20.0; 1.5. 14; 线切割; 8; 75.0; 隔声、减振; 88.0; 20.0; 1.5. 15; 普车; 10; 75.0; 隔声、减振; 85.0; 25.0; 1.5. 16; 平面磨床; 4; 75.0; 隔声、减振; 85.0; 15.0; 1.5. 17; 内圆磨床; 3; 75.0; 隔声、减振; 80.0; 20.0; 1.5. 18; 锯床; 3; 75.0; 隔声、减振; 80.0; 15.0; 1.5. 19; 铣床; 6; 75.0; 隔声、减振; 80.0; 17.0; 1.5. 20; 厂房2F钣金制作区; 激光切割机; 8; 75.0; 隔声、减振; 50.0; 30.0; 7.5. 21; 数控弯折机; 8; 75.0; 隔声、减振; 40.0; 40.0; 7.5. 22; 数控冲床; 5; 75.0; 隔声、减振; 45.0; 35.0; 7.5. 23; 铆钉机; 1; 75.0; 隔声、减振; 50.0; 25.0; 7.5. 24; 焊机; 40; 65.0; 隔声、减振; 70.0; 30.0; 7.5. 25; 烘箱; 1; 65.0; 隔声、减振; 90.0; 20.0; 7.5. 26; 厂房2F钣金喷塑区; 喷塑线; 1; 75.0; 隔声、减振; 70.0; 60.0; 7.5. 27; 硅烷化流水线; 1; 75.0; 隔声、减振; 80.0; 65.0; 7.5. 28; 厂房2F整机组装车间; 安装流水线; 30; 75.0; 隔声、减振; 70.0; 80.0; 7.5. 29; 压机; 15; 75.0; 隔声、减振; 75.0; 90.0; 7.5. 30; 板链加热线; 1; 65.0; 隔声、减振; 80.0; 90.0; 7.5. 31; 厂房2F整机检测区; 精密测量设备; 20; 65.0; 隔声、减振; 70.0; 100.0; 7.5. 32; 厂房3F主机测试区; 性能检测设备; 25; 65.0; 隔声、减振; 70.0; 100.0; 13.5. 33; 厂房3F水性喷漆区; 水性喷漆流水线; 1; 75.0; 隔声、减振; 80.0; 80.0; 13.5. 34; 主机清洗流水线; 1; 75.0; 隔声、减振; 70.0; 75.0; 13.5. 35; 厂房3F清洗区; 零部件清洗流水线; 1; 75.0; 隔声、减振; 80.0; 30.0; 13.5. 注：以厂房西南角（即121°47′52.61″，28°66′35.12″）、地面0m高度为（0，0，0）点，正东正西方向为 X轴、正南正北方向为Y轴，垂直方向为Z轴。 表4-34 本项目噪声源强调查清单（室内声源）-2 序号; 声源名称; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 东; 南; 西; 北. 1; 卧式加工中心; 75; 25; 30; 90; 60.2; 69.7; 68.1; 58.6; 8:00-24:00; 20; 43.7; 51.0; 43.1; 41.9; 1m. 2; 立式加工中; 50; 50; 25; 95; 61.0; 61.0; 67.0; 55.4. 3; 数控车床; 30; 70; 60; 60; 67.2; 59.9; 61.2; 61.2. 4; 强力铣床; 40; 60; 50; 70; 59.9; 56.4; 58.0; 55.1. 5; 数控外圆磨床; 50; 50; 80; 40; 58.0; 58.0; 53.9; 59.9. 6; 数控磨床; 60; 40; 70; 50; 56.4; 59.9; 55.1; 58.0. 7; 磨齿机; 70; 30; 60; 60; 48.1; 55.5; 49.4; 49.4. 8; 滚齿机; 70; 30; 70; 50; 51.1; 58.5; 51.1; 54.0. 9; 弯管机; 75; 25; 70; 50; 37.5; 47.0; 38.1; 41.0. 10; 全纤维台车炉; 40; 10; 110; 10; 46.0; 58.0; 37.2; 58.0; 9:00-17:00; 20; 70.8; 61.3; 65.1; 56.7; 1m. 11; 抛丸机; 30; 20; 110; 10; 52.4; 56.0; 41.2; 62.0. 12; 油性喷漆流水线; 20; 30; 110; 10; 52.0; 48.5; 37.2; 58.0; 9:00-16:00. 13; 电子穿孔机; 15; 85; 20; 100; 54.5; 39.4; 52.0; 38.0; 9:00-17:00. 14; 线切割; 12; 88; 20; 100; 62.4; 45.1; 58.0; 44.0. 15; 普车; 15; 85; 25; 95; 61.5; 46.4; 57.0; 45.4. 16; 平面磨床; 15; 85; 15; 105; 57.5; 42.4; 57.5; 40.6. 17; 内圆磨床; 20; 80; 20; 100; 53.8; 41.7; 53.8; 39.8. 18; 锯床; 20; 80; 15; 105; 53.8; 41.7; 56.2; 39.3. 19; 铣床; 20; 80; 17; 103; 56.8; 44.7; 58.2; 42.5. 20; 激光切割机; 50; 50; 30; 90; 50.1; 50.1; 54.5; 44.9. 21; 数控弯折机; 60; 40; 40; 80; 48.5; 52.0; 52.0; 46.0. 22; 数控冲床; 55; 45; 35; 85; 47.2; 48.9; 51.1; 43.4. 23; 铆钉机; 50; 50; 25; 95; 41.0; 41.0; 47.0; 35.4. 24; 焊机; 30; 70; 30; 90; 51.5; 44.1; 51.5; 41.9. 25; 烘箱; 10; 90; 20; 100; 45.0; 25.9; 39.0; 25.0. 26; 喷塑线; 30; 70; 80; 40; 45.5; 38.1; 36.9; 43.0. 27; 硅烷化流水线; 25; 75; 90; 30; 47.0; 37.5; 35.9; 45.5. 28; 安装流水线; 20; 80; 90; 30; 63.8; 51.7; 50.7; 60.2. 29; 压机; 30; 70; 100; 20; 57.2; 49.9; 46.8; 60.7. 30; 板链加热线; 20; 80; 90; 30; 39.0; 26.9; 25.9; 35.5. 31; 精密测量设备; 30; 70; 100; 20; 48.5; 41.1; 38.0; 52.0. 32; 性能检测设备; 30; 70; 100; 20; 49.4; 42.1; 39.0; 53.0. 33; 水性喷漆流水线; 20; 80; 80; 40; 49.0; 36.9; 36.9; 43.0; 9:00-16:00. 34; 主机清洗流水线; 30; 70; 75; 45; 45.5; 38.1; 37.5; 41.9; 9:00-17:00. 35; 零部件清洗流水线; 20; 80; 30; 90; 49.0; 36.9; 45.5; 35.9. （2）降噪措施及排放达标可行性分析 企业需采取相应隔声降噪措施，减轻项目噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标。企业需采取如下隔声降噪措施：①在设计和设备采购阶段下，优先选用低噪声设备，从源头上控制噪声源强；②合理布置生产设备；③高噪声设备底部设置减震垫减震；④定期对设备进行润滑，避免因设备不正常运转产生高噪现象；⑤废气处理设施引风机安装整体隔声罩，进出口装橡胶软接头；⑥生产期间关闭车间门窗；⑦加强厂区绿化。在采取上述噪声防治措施后，预计厂界噪声能达标排放，噪声对周围环境影响不大。 为分析本项目噪声排放达标可行性，本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式进行预测。参考原项目监测报告中主要设备的噪声贡献值，各噪声源在厂界处的噪声贡献值预测结果见表4-35。 表4-35 本项目噪声预测结果一览表 单位：dB 声源; 厂界. 东侧; 西侧; 南侧; 北侧. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 设备贡献值; 73.4; 69.9; 72.1; 71.7; 72.5; 71.6; 67.1; 66.7. 厂房隔音量; 20.0. 预测值; 53.4; 49.9; 52.1; 51.7; 52.5; 51.6; 47.1; 46.7. 标准值; 昼间≤65dB，夜间≤55dB. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，本技改项目实施后厂界昼间、夜间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，在正常生产情况下对区域声环境影响不大。 （3）环境监测等其他要求 项目声环境监测计划详见后续全厂环境监测计划。 4、固体废物 （1）固体废物污染源强 本项目副产物主要为金属边角料、磨泥、磨切削液、废漆渣、废油、废油桶、其他化学品原料桶、集尘灰、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废水处理污泥、废切削液、废包装材料和生活垃圾。 ①金属边角料 本项目机加工过程中会产生一定量的边角料，边角料产生量约为原料量的8%。根据企业提供资料，原料总量约8000t/a，则金属边角料产生量约640t/a。 ②磨泥 本项目磨床加工过程中会产生磨泥，主要成分为金属屑。根据企业的生产经验进行估算，本项目磨泥产生量约为20t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），磨泥为危险废物，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-200-08。 ③废磨削液 本项目磨床加工过程中会产生废磨削液。本项目磨削液用量为40t/a，使用时磨削液与水1:9配比，废磨削液产生量约占使用量的5%。则废磨削液产生量为20t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废磨削液为危险废物，属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，危废代码为900-006-09。 ④废漆渣 本项目油性漆上漆率为50%。根据涂料物料平衡可知，油性漆漆渣纯固份年产生量约为1.62t/a，考虑含水率75%，则油性漆渣年产生量约为6.48t/a。本项目水性漆上漆率为70%，根据涂料物料平衡可知，水性漆漆渣纯固份年产生量约为2.77t/a，考虑含水率75%，则水性漆渣年产生量约为11.08t/a。本环评水性漆渣作为危废处理，则废漆渣产生量为17.56t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废漆渣为危险废物，属于HW12染料、涂料废物，危废代码为900-252-12。 ⑤沉淀槽渣 本项目表面处理清洗过程中，槽体内会沉淀产生槽渣，需要定期清理收集。根据企业提供资料，沉淀槽渣产生量约为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），沉淀槽渣为危险废物，属于HW17表面处理废物，危废代码为336-064-17。 ⑥废油 本项目加工过程中和日常设备维护会用到液压油、导轨油、黄油、螺杆机油等油类，使用过程中会产生废油。企业定期对这类油进行更换，每台设备每次更换量为使用量的80%。本项目液压油、导轨油、黄油、螺杆机油等油类使用量为42t/a，则废油产生量为33.6t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油为危险废物，属于HW08废矿物油与含废矿物油废物，危废代码为900-249-08。 ⑦废油桶 本项目液压油、导轨油、黄油、螺杆机油（200kg/桶）等油类使用完后会产生废油桶。根据企业提供的资料，液压油、导轨油、黄油、螺杆机油等油类使用量为42t/a，则废油桶量为210个/a，平均每桶以4kg计，则废油桶产生量为0.84t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油为危险废物，属于HW08废矿物油与含废矿物油废物，危废代码为900-249-08。 ⑧其他化学品原料桶 本项目油性漆（20kg/桶）、稀释剂（20kg/桶）、水性漆（20kg/桶）、磨削液（1000kg/桶）、切削液（1000kg/桶）、清洗剂（200kg/桶）、防锈剂（200kg/桶）使用完后会产生废原料桶。根据企业提供的资料，其他化学品原料桶中小桶数量（20kg规格）为679个/a，平均每桶以1kg计，中桶数量（200kg规格）为175个/a，平均每桶以4kg计，大桶数量（1000kg规格）为100个/a，平均每桶以6kg计，则其他化学品原料桶产生量约为1.98t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其他化学品原料桶为危险废物，属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49。 ⑨集尘灰 本项目集尘灰主要产生在抛丸、喷塑、切割等工序中的布袋除尘环节，根据产排污计算，集尘灰的产生量为6.9t/a。 ⑩废活性炭 本项目油性涂装废气经干式过滤器+活性炭吸附+热脱附+催化燃烧处理。项目拟采用颗粒状活性炭（密度约0.45t/m3），废气停留时间以0.6S考虑，结合总风量（42000m3/h），则一次填装量约3.13t，拟半年更换一次（其中活性炭技术指标宜符合LY/T 3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，集中再生后颗粒活性炭技术指标应至少符合以下要求：碘吸附值不低于800mg/g），同时活性炭吸附量约为自身重量的15%。则废活性炭产生量为7.20t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭为危险废物，属于HW49其他废物，危废代码为900-039-49。 ⑪废过滤棉 本项目共设4套干式过滤器，由于过滤棉使用一段时间后除漆雾的效果会有所降低，须定期进行更换，更换频率约每半月一次。每套干式过滤器过滤棉使用量为18片，单片重量约0.5kg，则废过滤棉产生量约0.87t/a。废过滤棉中主要含漆渣，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废过滤棉为危险废物，属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49。 ⑫废催化剂 本项目油性涂废气处理采用催化燃烧处理，根据废气设计方案，催化剂每3年更换1次，一次更换量约为0.3t，则废催化剂产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废催化剂为危险废物，属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49。 ⑬废水处理污泥 本项目生产废水处理过程中会产生污泥。根据同类企业类比，废水处理干污泥产生量约为废水处理量的2‰，本项目生产废水年产生量为2511t，污泥含水率按75%计，则废水处理污泥产生量为20.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废水处理污泥为危险废物，属于HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，危废代码为900-409-06。 ⑭废切削液 本项目机械加工过程中会产生废切削液。本项目切削液用量为60t/a，使用时切削液与水1:9配比，废切削液产生量约占使用量的5%。则废切削液产生量为30t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废切削液为危险废物，属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，危废代码为900-006-09。 ⑮生活垃圾 本项目劳动定员700人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作天数按295天计，则员工生活垃圾产生量约为103.25t/a。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 本项目固体废物产生及利用处置情况汇总见表4-36。 表4-36 固体废物污染源源强核算一览表 序号; 固体废物名称; 产生环节; 固废属性; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 产生量（t/a）; 利用或处置量（t/a）; 最终去向. 1; 金属边角料; 机加工; 一般固废; 固态; /; 640; 640; 对外出售. 2; 集尘灰; 布袋除尘; 一般固废; 固态; /; 6.9; 6.9; 对外出售. 3; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 固态; /; 103.25; 103.25; 委托环卫清运. 小计; 750; 750; /. 4; 磨泥; 机加工; 危险废物; 固态; 含油金属屑; 20; 20; 委托有资质单位处置. 5; 废磨削液; 机加工; 危险废物; 固态; 废磨削液; 20; 20; 委托有资质单位处置. 6; 废漆渣; 喷涂工序; 危险废物; 固态; 漆渣; 17.56; 17.56; 委托有资质单位处置. 7; 沉淀槽渣; 表面处理; 危险废物; 固态; 脱脂剂、烷基化表面处理剂、铁等; 0.4; 0.4; 委托有资质单位处置. 8; 废油; 设备运行、维护; 危险废物; 固态; 废油; 33.6; 33.6; 委托有资质单位处置. 9; 废油桶; 原料（液压油、导轨油等）包装; 危险废物; 固态; 废桶、废油等; 0.84; 0.84; 委托有资质单位处置. 10; 其他化学品原料桶; 原料（油性漆、稀释剂、清洗剂等）包装; 危险废物; 固态; 废桶、有机物质等; 1.98; 1.98; 委托有资质单位处置. 11; 废活性炭; 有机废气处理; 危险废物; 固态; 废活性炭、有机物质; 7.2; 7.2; 委托有资质单位处置. 12; 废过滤棉; 有机废气处理; 危险废物; 固态; 过滤棉、漆渣; 0.87; 0.87; 委托有资质单位处置. 13; 废催化剂; 有机废气处理; 危险废物; 固态; Pd、Pt、氧化铝等; 0.1; 0.1; 委托有资质单位处置. 14; 废水处理污泥; 废水处理; 危险废物; 固态; 铁、铝、有机物等; 20.1; 20.1; 委托有资质单位处置. 15; 废切削液; 机加工; 危险废物; 固态; 废切削液; 30; 30; 委托有资质单位处置. 小计; 152.65; 152.65; /. 合计; 902.65; 902.65; /. （2）固废日常处理及管理要求 结合本项目新产生的相关固废，企业应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等标准的要求，对车间内各固废仓库及临时储存点进行合理分区，分质临时堆放等措施，具体要求如下： ①一般固废的处理及管理 企业已在厂房1F北面设立一般工业固废暂存间，占地面积约251m2。一般工业固体废物的贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，日常分类分区堆放，并建立台账管理制度等，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 ②危险固废的处理及管理 企业已在厂房4F西北面设立危废仓库，占地面积464m2。仓库外粘贴相关标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装并应防止风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，定期转移委托有资质的单位安全处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)等文件。日常管理中要履行申报的登记制度、建立台帐制度（包括落实电子台账），危险废物处置应执行报批和转移联单等制度。 表4-37 项目危废贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 固体废物 名称; 废物代码; 环境危险特性; 贮存方式; 贮存周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（㎡）; 仓库 位置; 环境管理要求. 1; 磨泥; 900-200-08; T，I; 桶装; 3个月; 5; 464; 厂房 4层西北侧; 委托有资质的单位进行安全处置，明确危险废物去向，同相关接受处置单位签订协议，并严格遵守危险废物联单转移制度. 2; 废磨削液; 900-006-09; T; 桶装; 3个月; 5. 3; 废漆渣; 900-252-12; T，I; 袋装; 3个月; 4.39. 4; 沉淀槽渣; 336-064-17; T/C; 袋装; 3个月; 0.1. 5; 废油; 900-249-08; T，I; 桶装; 3个月; 8.4. 6; 废油桶; 900-249-08; T，I; 堆放; 3个月; 0.21. 7; 其他化学品原料桶; 900-041-49; T/In; 堆放; 3个月; 0.5. 8; 废活性炭; 900-039-49; T; 袋装; 6个月; 3.6. 9; 废过滤棉; 900-041-49; T/In; 袋装; 3个月; 0.22. 10; 废催化剂; 900-041-49; T/In; 袋装; 12个月; 0.1. 11; 废水处理污泥; 900-409-06; T; 桶装; 3个月; 5.1. 12; 废切削液; 900-006-09; T; 桶装; 3个月; 7.5. 综上分析，本项目运营后产生的固废种类明确，危险废物在和有资质的危废单位签订危废处置协议后，可以得到及时的合理的处置，对周边环境不会产生明显影响。 5、地下水、土壤 （1）污染源强及污染途径等 根据前述工程分析，本项目不涉及重金属、持久性等污染物的排放，正常工况下不存在污染途径，潜在的污染途径主要为非正常和事故工况下的有机废气沉降、污水管网破裂、液态危废渗漏等影响。 项目厂区内车间及厂区内道路均采取硬化等处理，厂区采用雨污分流形式，企业在加强日常管理的情况下，项目对地下水、土壤等环境影响较小。 （2）分区防控要求 依据相关行业标准和防渗技术规范，企业厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区3个类型，项目防治分区表见表4-38。 表4-38 地下水、土壤污染防治分区表 序号; 名称; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 化学品仓库、危废仓库、喷漆车间、废水处理设施、应急池; 重点防渗区; 等效黏土防渗层≥6.0m，K≤1×10-7. 2; 生产车间、一般固废堆场; 一般防渗区; 等效黏土防渗层≥1.5m，K≤1×10-7. 3; 办公区等; 简单防渗区; 一般地面硬化. 6、环境风险 （1）风险识别 本项目风险源主要来自原料及污染物，本项目主要涉及的危险物质的储存情况见表4-39，危险物质数量与临界量比值见表4-40。 表4-39 本项目危险物质储存情况 序号; 类别; 主要成分; 最大暂存量t/a; 储存位置. 1; 灰色环氧漆; 环氧树脂37%，聚酰胺树脂10%，颜填料30%，助剂3%，甲苯8%，二甲苯8%，正丁醇4%; 4.62; 化学品仓库. 2; 905稀释剂; 二甲苯90%，丙二醇甲醚醋酸酯5%，醋酸仲丁酯5%; 1.16. 3; 液压油; /; 8. 4; 导轨油; /; 15. 5; 黄油; /; 1. 6; 螺杆机油; /; 15. 7; 主轴油; /; 2. 8; 齿轮油; /; 1. 9; 危险废物; /; 37.63; 危废仓库. 表4-40 危险物质数量与临界量比值一览表 序号; 所在单元; 物料名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 原料仓库; 甲苯; 0.3696; 10; 0.037. 2; 二甲苯; 1.044; 10; 0.1044. 3; 正丁醇; 0.3696; 10; 0.037. 4; 液压油; 42; 2500; 0.0168. 5; 导轨油. 6; 黄油. 7; 螺杆机油. 8; 主轴油. 9; 齿轮油. 10; 危废仓库; 危险废物（油类）; 20.9; 2500; 0.00836. 危险废物（其他）; 19.22; 50; 0.3844. 合计; 0.58796. 根据上表判断，q/Q＜1，项目不构成重大危险源。 （2）环境风险识别及分析 根据项目特征，项目主要风险物质为各种油类化学品，项目可能出现的事故有： ①化学危险品储存风险：化学品若发生泄漏，随雨水管或是污水管进入附近地表水体，导致地表水体污染。 ②化学危险品运输风险：在运输过程中可能发生交通事故、危化品泄漏的事故，导致化学品的大面积泄漏，形成较为严重的大气、水体和土壤污染。 ③环保设施非正常状态：厂内废气处理装置可能因为停电、设备老化等出现非正常运转或停止运转，导致废气超标排放，影响周围大气环境。废水处理设施因为负荷等瞬间变化、停电等情况而导致非正常运转或停止运转，此时会引起废水难以处理达到要求，或将直接排入附近水体，影响水质。 ④恶劣自然条件下：由于恶劣自然条件引起的突发环境污染事故主要表现为狂风、暴雨、台风等自然灾害造成仓库、厂房倒塌，或仓库进水从而导致化学危险品大面积泄漏，形成较为严重的水环境污染和大气环境污染。 （3）环境风险防范措施 ①严格执行有关法律、法规 项目在设计、施工、生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》、《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》等。 ②运输过程风险防范 储运过程事故主要是物料在储运过程中的泄漏。据调查，物料运输主要采用汽车运输的方式。汽车运输过程有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能槽车破损或包装桶盖子被撞开或桶被撞破，则有可能导致物料泄漏。物料发生泄漏，遇火星可能造成燃烧甚至爆炸事故，对周边设施造成破坏性影响；另外，运输过程如发生泄漏，则泄漏物料有可能进入水体。 ③贮存过程风险防范 对各种原料应按有关消防规范分类贮存，以降事故发生率。易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带，同时按消防规范要求配备足够的灭火设备。 ④生产过程风险防范 做好物料储存库房的安全防护，库房要加强通风、防火防爆设施的配备，原料堆场地面应做成水泥地面，并应在四周设置围堰，以便收集事故状态下产生的地面冲洗水，并应有管道和厂内污水管网连接。企业在加强上述环境风险防范的措施基础上，项目环境风险预计可控制在可接受范围内。 ⑤末端治理风险防范 设置事故应急池收集事故废水，设计规模为200m³。 a、初期雨水的收集： 开始下雨时，须关闭雨排口的阀门，收集初期雨水，并开启应急水泵，将初期雨水泵送至事故应急池内。后期洁净的雨水通过打开雨排口阀门，洁净的雨水外排。 b、事故性废水的收集： 若厂区出现事故性废水，则立即关闭雨排口的阀门，并开启应急水泵，将事故性废水泵送至事故应急池内。 7、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目归入“二十九、通用设备制造业 34—83、泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344—其他”，属于登记管理类。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目的监测计划建议如下表。 表4-41 环境监测计划 项目; 监测因子; 监测频率; 监测 单位; 排放执行标准. 类别; 编号; 地理坐标. 经度; 纬度. 废气; DA001; 121°47′57.51″; 28°66′53.48″; 苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 1次/年; 委托有资质的第三方检测单位; 满足DB33/2146-2018. DA002; 121°47′71.01″; 28°66′51.12″; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 1次/年. DA003; 121°47′59.56″; 28°66′53.53″; 颗粒物; 1次/年. DA004; 121°47′74.76″; 28°66′46.35″; 颗粒物; 1次/年. DA005; 121°47′76.69″; 28°66′43.89″; 非甲烷总烃; 1次/年. DA006; 121°47′63.63″; 28°66′40.01″; 颗粒物; 1次/年. DA007; 121°47′79.61″; 28°66′39.46″; 颗粒物; 1次/年. DA008; 121°47′69.07″; 28°66′42.14″; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 1次/年; 满足 GB9078-1996、环大气[2019]56号、浙环函[2019]315号. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 满足 GB37822-2019. 厂界无组织; 颗粒物; 1次/年; 满足 GB16297-1996. 苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 满足 DB33/2146-2018. 废水; DW001; 121°47′69.58″; 28°66′30.72″; pH、CODCr、NH3-N、SS等; 1次/年; 满足 GB8978-1996. 噪声; 厂界; 四周厂界; Leq（A）; 1次/季度; 满足 GB12348-2008. 8、竣工验收监测 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容在、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。建议的具体监测项目及监测点位见表4-42。 表4-42 竣工验收监测因子 监测点位; 监测类别; 监测项目; 监测频率. 废气处理设施进出口; DA001; 有组织废气; 苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等相关文件要求监测. DA002; 有组织废气; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度. DA003; 有组织废气; 颗粒物. DA004; 有组织废气; 颗粒物. DA006; 有组织废气; 颗粒物. DA007; 有组织废气; 颗粒物. 固化废气排气筒DA005; 有组织废气; 非甲烷总烃. 天然气燃烧废气排气筒DA008; 有组织废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物. 厂区内; 无组织废气; 非甲烷总烃. 厂界; 无组织废气; 苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度. 厂界; 噪声; Leq（A）. 废水总排口; 综合废水; pH、CODCr、NH3-N、SS等. 废水处理设备进口及废水标排口; 生产废水; pH、CODCr、NH3-N、SS等. 9、环保投资估算 项目主要环保投资估算见下表。 表4-43 项目主要环保投资估算 单元：万元 序号; 项目; 环保投资; 备注. 1; 废气防治; 100; 废气收集设施，废气处理设施. 2; 废水防治; 30; 生产废水处理设施，生活废水处理设施. 3; 噪声防治; 15; 设备隔声减震措施、设备维护. 4; 固废防治; 35; 一般固废堆场、危废仓库、危废委托处置等. 合计; 200; /. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（油漆涂装废气） | 苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 油漆喷漆废气经水帘喷漆台收集后与油性调漆、晾干废气一并经“干式过滤器+活性炭吸附+热脱附+催化燃烧”处理后通过不低于15m排气筒高空排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
|  | DA002（水性涂装废气） | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 水性喷漆废气经水帘除漆雾后与水性调漆、烘干废气一并通过“两级水喷淋”处理后通过不低于15m排气筒高空排放 |  |
|  | DA003（抛丸粉尘） | 颗粒物 | 抛丸粉尘密闭收集后经布袋除尘处理后通过不低于15m排气筒高空排放 |  |
|  | DA004（喷塑粉尘） | 颗粒物 | 喷塑粉尘由设备自带风机收集经袋式除尘装置处理后通过不低于15m排气筒高空排放 |  |
|  | DA005（固化废气） | 非甲烷总烃 | 固化废气经集气罩收集后通过不低于15m排气筒高空排放 |  |
|  | DA006（切割粉尘） | 颗粒物 | 切割粉尘经自带收集装置收集后通过设备自带袋式除尘装置处理后通过不低于15m排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA007（焊接烟尘） | 颗粒物 | 焊接烟尘经集气罩收集后通过焊接烟尘净化器处理后通过不低于15m排气筒高空排放 |  |
|  | DA008（天然气燃烧废气） | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 天然气燃烧废气密闭收集后经不低于15m高排气筒高空排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及环大气[2019]56号、 浙环函[2019]315号 |
|  | DA009（食堂油烟废气） | 油烟 | 收集后经油烟净化器处理后通过不低于15m排气筒高空排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 清洗废气 | 非甲烷总烃 | 加强通风换气，保证6次/h的换气频率 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 热处理废气 | 颗粒物 | 加强通风换气，保证6次/h的换气频率 |  |
| 地表水 环境 | 废水总排口/DW001 | pH、CODCr、NH3-N、SS、LAS等 | 生产废水经污水处理设施处理后与化粪池预处理的生活污水汇合纳入市政污水管网，最终经台州市水处理发展有限公司处理达标后排放 | 纳管指标执行《污水综合排放标准》三级标准（其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》相关标准限值）；污水厂出水标准执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》） |
| 声环境 | 厂界 | ①在设计和设备采购阶段下，优先选用低噪声设备，从源头上控制噪声源强；②合理布置生产设备；③高噪声设备底部设置减震垫减震；④定期对设备进行润滑，避免因设备不正常运转产生高噪现象；⑤废气处理设施引风机安装整体隔声罩，进出口装橡胶软接头；⑥生产期间关闭车间门窗；⑦加强厂区绿化。 |  | 厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | （1）一般工业固体废物：收集后出售给物资回收部门进行综合利用； （2）危险废物：收集后暂存于危废暂存库（建设要求：封闭暂存库；地面完善的防渗、防腐措施；四周涉截污沟及截污井；通风要求；严格分区分类贮存；危废计量标识牌；完善的台帐等），并委托有资质单位安全处置； （3）生活垃圾：委托当地环卫部门清运处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 定期检查、分区防渗。加强厂区及地面的防渗漏措施，并做好事故安全工作，将污染物泄漏环境风险事故降到最低。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 按规范要求运输物品，加强存储设施（仓库等）维护管理、设施线路检修，以及环保设施的正常稳定运行管理等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成后企业需持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度；需根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018）等定期进行例行监测;需保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施和废水处理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。加强环境管理，建立环境管理体系，完善相关原料台账、设施运行台账等，环保人员管理信息制度需上墙;确保项目产生固废落实妥善处置途径，做好厂区内相应防渗措施。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，泰田集团股份有限公司年产1万台高端磁悬浮空压机、2万台高端节能压缩机整机、3万台高端压缩机主机、2万台智能传感器定扭工具高端制造项目的实施符合符合“三线一单”控制要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和总量控制要求，符合国土空间规划以及国家和省产业政策等要求，符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物污染整治方案》、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的相关要求，污染物经治理后能做到达标排放，符合总量控制要求，本项目的建设对环境影响不大，区域环境质量仍能维持现状。只要建设单位能在项目运营过程中加强环境质量管理，认真落实环境保护措施，采取相应的污染防治措施，使废气、废水、噪声达标排放，并妥善处置各类固体废物，则本项目的建设对环境影响不大。 因此，从环境保护角度来讲，本项目的建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氮氧化物 | 0.016 | 0.063 | 0 | 0.794 | 0 | 0.810 | +0.794 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.020 | 0 | 0.020 | +0.020 |
|  | 烟粉尘 | 0.467 | 5.78 | 0 | 2.128 | 0 | 2.595 | +2.128 |
|  | VOCs | 0.397 | 1.28 | 0 | 0.486 | 0 | 0.883 | +0.486 |
| 废水 | 化学需氧量 | 0.663 | 1.06 | 0 | 1.003 | 0 | 1.666 | +1.003 |
|  | 氨氮 | 0.066 | 0.16 | 0 | 0.100 | 0 | 0.166 | +0.100 |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 （钢材边角料） | 65.62 | 70 | 0 | 640 | 0 | 705.62 | +640 |
|  | 集尘灰 （布袋除尘收集的粉尘） | 93.75 | 124.53 | 0 | 6.9 | 0 | 100.65 | +6.9 |
|  | 铝渣 | 13.12 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 |
|  | 铝边角料 | 140.62 | 144 | 0 | 0 | 0 | 140.62 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 56.25 | 59 | 0 | 103.25 | 0 | 159.5 | +103.25 |
| 危险废物 | 槽渣 | 5.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 |
|  | 废包装材料 | 11.72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 |
|  | 磨泥 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | +20 |
|  | 废磨削液 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | +20 |
|  | 废漆渣 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 0 | 17.56 | +17.56 |
|  | 沉淀槽渣 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | +0.84 |
|  | 其他化学品原料桶 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 1.98 | +1.98 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | +7.2 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | +0.87 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废油 | 0.38 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 33.98 | +33.6 |
|  | 废水处理污泥 | 3.46 | 3.5 | 0 | 20.1 | 0 | 23.56 | +20.1 |
|  | 废切削液 | 39.84 | 40 | 0 | 30 | 0 | 69.84 | +30 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a